Uchwała  Nr IX/88/2003

Rady  Gminy   Włocławek

z dnia 28 października 2003 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek dla wybranego obszaru obejmującego sołectwa lub części następujących sołectw: Dąb Wielki, Dąb Mały, Dąb Polski, Skoki  Duże, Skoki Małe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984), oraz art. 10 ust. 3, art. 26 i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139  z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 /

R A D A   G M I N Y

uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się

MIEJSCOWY PLAN ZGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

WŁOCŁAWEK dla wybranego obszaru obejmującego sołectwa lub części następujących sołectw: Dąb Wielki, Dąb Mały, Dąb Polski, Skoki Duże, Skoki Małe

określony w tekście niniejszej uchwały oraz przedstawiony na rysunku w skali 1 : 2000  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział 1

## Zasady ogólne

§ 2

- Uchwała ustanawia na obszarze objętym przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów – nakazy, zakazy i warunki.

- Oprócz przepisów niniejszej uchwały mają tu zastosowanie przepisy ustaw szczególnych wraz z aktami wykonawczymi

- Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo w oderwaniu od ustaleń rysunków planu.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Włocławek; o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

- planie – należy przez to rozumieć plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1,

- rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek wykonany na podkładzie mapowym w skalach 1 : 2.000 stanowiący integralną część uchwały i zawierający ustalenia, których przedstawienie nie było możliwe w tekście uchwały.

- obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w granicach przedstawionych na rysunku planu, określonych w § 1 niniejszej uchwały;

- terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami literowymi

- działce - należy przez to rozumieć nieruchomość lub taką jej część, która w wyniku ustaleń planu została przeznaczona pod zabudowę;

- działce ewidencyjnej – należy przez to rozumieć ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych;

- minimalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć teoretyczną granicę wyznaczoną na określonym terenie i przedstawioną na rysunku planu, poza którą w kierunku terenów wyznaczonych pasów drogowych, obszarów wodnych (jezior) lub większych kompleksów leśnych zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć teoretyczną granicę wyznaczoną na określonym terenie i przedstawioną na rysunku planu, poza którą w kierunku terenów sąsiednich zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów;

- przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

- przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

- terenach publicznych – należy przez to rozumieć tereny, na których nastąpi realizacja jednego z celów publicznych określonego w ustawie o gospodarce nieruchomościami

- drogach wewnętrznych – należy przez to rozumieć drogę nie zaliczoną do żadnej kategorii dróg publicznych, która kończy się zjazdem do drogi publicznej i stanowi współwłasność – właścicieli działek do niej przyległych;

- strefach wykluczających zabudowę - należy przez to rozumieć tereny, na których nie wolno sytuować zabudowy, dopuszcza się natomiast urządzenia terenowe jak: drogi, place składowe, zieleń niską;

- usługach różnych – należy przez to rozumieć usługi z zakresu handlu, gastronomii i rzemiosła o charakterze usług lokalnych

- działalności usługowej - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z wykorzystywaniem urządzeń technicznych mogących stwarzać uciążliwość dla środowiska;

- uciążliwości - należy przez to rozumieć oddziaływanie, które bez przekraczania norm, w jakikolwiek niekorzystny sposób wpływa na zasoby środowiska i jego podstawowe elementy, tj. wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, glebę, szatę roślinną, klimat akustyczny itd., a pośrednio - na standardy przebywania w środowisku ludzi i zwierząt;

- uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki - należy przez to rozumieć szczególny przypadek, w którym występujące formy uciążliwości działań gospodarczych mogą być jednoznacznie pomierzone, a ich skutki w udokumentowany sposób neutralizowane w obrębie granic działki.

- przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć obowiązujące w danej chwili przepisy prawne (ustawy, rozporządzenia) z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

§ 4

Na rysunkach planu obowiązują:

- Granice obszarów objętych opracowaniem

- Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania – obowiązujące i orientacyjne

- Linie podziału wewnętrznego – adaptowane obowiązujące i orientacyjne

- Linie zabudowy - obowiązujące i orientacyjne

- stanowisko archeologiczne

- budynki do adaptacji;

- budynki do warunkowej adaptacji (ewentualnie do likwidacji);

- projektowane budynki o orientacyjnych gabarytach

- drzewa pomniki przyrody

- miejsca bytowania, żerowania i rozrodu zwierząt dzikich

Rozdział 2

## Ogólne zasady zagospodarowania

§ 5

Ogólne ustalenia dla obszaru opracowania wynikające z następujących obowiązujących planów i opracowań studialnych nadrzędnych:

- Plan ochrony Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego – rozporządzenie nr 6/97 Wojewody Włocławskiego i nr 19/97 Wojewody Płockiego w sprawie zatwierdzenia Planu, ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Włocławskiego 14.03.1997 r. (Nr 8, poz. 31), zaleca:

- Ograniczyć budowę obiektów budowlanych, urządzeń i instalacji, których lokalizacja,  koncentracja i wielkość architektoniczna oraz sposób użytkowania powodują degradację walorów przyrodniczych i krajobrazowych, zmianę stosunków wodnych, zanieczyszczanie wód powierzchniowych i podziemnych, zanieczyszczenia powietrza i hałas

- Zwiększyć różnorodność biologiczną i walory krajobrazowe poprzez wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz zalesienie części użytków rolnych odłogowanych przez dłuższy okres

- Wokół jezior i zbiorników wodnych należy wyznaczyć strefę ochronną bez jakiejkolwiek zabudowy (nie dotyczy budowli i urządzeń na rzecz ochrony wód i środowiska przyrodniczego)

- Określić warunki do uprawiania turystyki w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych

- Wyznaczyć ogólnodostępne miejsca wypoczynku dla turystów ze szczególnym uwzględnieniem terenów w pobliżu jezior i innych zbiorników wodnych

- Wyznaczyć linię zabudowy minimum 50m od granicy lasu w celu zachowania funkcji ekologicznych ekotonu oraz zapobieżeniom pożarom

- Ustalić minimalną wielkość działki rekreacyjnej nie mniejszej niż 1500m2,

- Ograniczyć budowę nowych  budynków i tymczasowych obiektów budowlanych do już istniejących jednostek osadniczych w obrębie istniejących ciągów komunikacyjnych

- Z obszarów tych wyeliminować zabudowę i wszelkie inwestycje mogące zagrozić stabilności hydrologicznej, warunkom glebowym, faunie, florze i krajobrazowi itp.

- Bryłę budynków dostosować do architektury regionalnej zabudowy,

- Wysokość budynków ograniczyć do dwóch kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym, z zaleceniem stosowania dachów dwu i wielospadowych

- Ograniczyć budowę linii napowietrznych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

- Stosować szczelne, bezodpływowe zbiorniki ścieków z siedlisk lokalizowanych poza obszarem o zorganizowanym systemie wodno – kanalizacyjnym

- Wyznaczyć trasy ścieżek rowerowych przy szlakach i miejsca postojowe dla turystów

- Projekt techniczny nowej drogi lub modernizacji już istniejącej winien uwzględniać ochronę płazów i gadów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc rozrodu, bytowania, tras migracji

- Dla zachowania funkcji przyrodniczych terenu i walorów krajobrazowych stosować grodzenie żywopłotowe zaporowe, szczególnie w pobliżu jezior i cieków wodnych

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek – Uchwała Nr XXIV/162/2000 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 listopada 2000 roku, zaleca:

  - Wnioski wynikające z położenia nad Zbiornikiem Włocławskim

- Zbiornik Włocławski, utworzony sztucznie na rzece Wiśle 30 lat temu. Jest on największym pod względem powierzchni akwenem wodnym w Polsce. Mimo, iż powstał on w wyniku działalności człowieka jest obiektem przyrodniczym i jednocześnie unikalnym obiektem hydrologicznym w kraju, a poza tym pierwszym zbiornikiem w kaskadzie dolnej Wisły. Wszelkie predyspozycje do upowszechniania sportów wodnych (sporty motorowodne i uprawianie żeglarstwa) posiada właśnie Zbiornik Włocławski.

- Obszar turystyczny o znaczeniu ponadlokalnym to obszarowi Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, obejmującego zwarte kompleksy leśne, wzbogacone licznymi jeziorami.

  - Rodzaje sportów i form turystyki predysponowane w obszarze opracowania to wypoczynek pobytowy, formy letniskowe,  agroturystyka, sporty wodne i motorowodne (Zbiornik Włocławski), które występują jako:

    - sporty specjalistyczne (turystyka kwalifikowana - windsurfing, kajakarstwo, żeglarstwo - „Jezioro żwirowe” w Skokach Dużych,

    - ośrodki komercyjne (tzw. turystyka biznesowa) to Pensjonat „Dąb Polski” położony w miejscowości Skoki Duże przy trasie Włocławek - Płock, na terenie którego znajdują się: korty tenisowe, restauracja oraz 69 miejsc noclegowych (20 pokoi i 2 apartamenty).

    - ośrodki wypoczynku świątecznego położone w rejonie wsi Dąb Mały i Dąb Polski nad „Jeziorem Żwirowym”,

    - turystyka kwalifikowana głównie piesza i rowerowa nawiązująca do systemu szlaków turystycznych,

§ 6

Przyjmuje się ogólne ustalenia zasad zagospodarowania dla obszaru objętego niniejszym planem

- Ustala się przeznaczenia dla obszaru opracowania

  - Przyjmuje się wszystkie ustalenia wynikające jako zalecenia z planów nadrzędnych i zalecenia wynikające z obowiązującego Studium gminnego poza wymienionym w §5 ust.2 pkt. 2, z uwagi na:

- pogłębione rozpoznanie tematu w dalszych pracach nad planem

- zalecenia jednostek uzgadniających tj. dyrekcji Brudzeńskiego i Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

  - Przyjmuje się nowy obowiązujący zapis dla §5 ust.2 pkt. 2,:t.j.: Rodzaje sportów i form turystyki predysponowane w obszarze opracowania:

- sporty wodne – Zbiornik Włocławski

- turystyka kwalifikowana i sporty rekreacyjne – ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, boiska sportowe – rejon jeziora żwirowego.

  - Dla obszaru położonego w pasie pomiędzy Wisłą a drogą krajowa z jednej strony, od zachodnich granic opracowania do restauracji „Pod żaglami” ustala się przeznaczenia zgodne z dotychczasowym użytkowaniem dla poszczególnych terenów, z uwagi na granice zalewową, dużymi obszarami kompleksów leśnych z zaleceniem dolesień na obszarach użytkowanych rolniczo.

  - Tereny położone po południowej stronie drogi krajowej:

    - Adaptuje się w pełni istniejące funkcje dla obszaru przebudowanego (nowa zabudowa pensjonatowa, stacja paliw, szkoła )

    - W obszarze pozostałym zabudowanym istniejącymi rozproszonymi siedliskami o różnym stanie technicznym proponuje się lokalizację nowych obiektów usługowo – mieszkalnych dla obsługi trasy nadwiślańskiej.

  - Tereny turystyczne i zabudowy letniskowej wyznacza się głownie od południowego brzegu dużego sztucznego zbiornika jako uzupełnienie i kontynuację istniejących jednostek osadniczych

  - Północny brzeg dużego zbiornika przeznacza się głównie pod potrzeby turystyki pobytowej dla mieszkańców miasta Włocławka i okolicznej ludności (plaże z usługami i wydzielonymi parkingami trawiastymi)

  - Plan ochrony ogranicza tworzenie nowej zabudowy poza jednostkami osadniczymi i ciągami komunikacyjnymi. Tworzenie nowych osiedli, działek letniskowych stanowi poważne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, walorów krajobrazowych

  - Rozproszone siedliska i ich zaplecze powinny stanowić potencjał do rozwoju agroturystyki. W otoczeniu istniejących rozproszonych siedlisk mieszkalnych wyznacza się  zgodnie z wnioskami obywateli kompleksy po kilka do kilkanaście działek zabudowy letniskowej z możliwością uznania formy agroturyzmu.

  - Pozostałe grunty rolne w otoczeniu lasów przeznacza się pod zalesienia

  - Łęgi, olsy, trwałe łąki i pastwiska pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez prawa zabudowy.

  - Pozostawia się tereny o funkcji powierzchniowej istniejącej eksploatacji do czasu wyczerpania złoża (zakończenia eksploatacji)

  - O sposobie wykorzystania obiektów  i terenów poeksploatacyjnych, winien zdecydować mpzp opracowany dla tych terenów.

  - Ustalenia z zakresu architektury i zagospodarowania przestrzennego

- Adaptuje się istniejąca zabudowę w dobrym stanie technicznym nie kolidującą z przebiegiem drogi krajowej – trasą nadwiślańską

- Obiekty w złym stanie technicznym położone w bliskich odległościach od jezdni drogi przeznacza się do rozbiórki lub do dyslokacji poza obszar rezerwowany na drugą jezdnię tj. poza pas 40m od skrajnej krawędzi jezdni drogi krajowej od strony północnej.

- Obiekty w dobrym stanie technicznym położone w bliskich odległościach od jezdni drogi krajowej przeznacza się do użytkowania do czasu ich wyeksploatowania. Zakazuje się rozbudowę tych obiektów w kierunku drogi

- Nowe kubatury realizowane po południowej stronie drogi krajowej winny być lokalizowane w odległości 25 m od skrajnej krawędzi jezdni drogi krajowej, z wjazdami w uzgodnieniu  z Zarządcą tej drogi.

- Obiekty winny wyróżniać się od pozostałej zabudowy wiejskiej ładną architekturą regionalną wkomponowaną w naturalny krajobraz.

- Obiekty poszczególne winny być lokalizowane z zachowaniem: Prawa budowlanego, branżowych przepisów sanitarnych, ochrony środowiska i  ppoż.

- Wielkość potrzebnego terenu każdorazowo pod poszczególne inwestycje określi plan zagospodarowania terenu uzgodniony w niezbędnym zakresie z właściwymi instytucjami.

- Pozostawia się co najmniej 70% linii brzegowej zbiorników wodnych i cieków z  naturalnym otoczeniem – roślinnością stanowiącą zabudowę biologiczną brzegów

- Dla terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora przyjmuje się zróżnicowaną linię zabudowy przyjętą z ekofizjografi opracowanej na potrzeby niniejszego planu (wg rysunku planu)

- Wokół dużych zbiorników wodnych pozostawia się wyznaczoną drogę i planuje się jej kontynuację (w miejscach niewyznaczonych)  jako przejście pieszo-rowerowe z zakazem wprowadzania samochodów poza służbami specjalistycznymi i ratownictwa (karetki pogotowia)

- Tereny położone pomiędzy ww. drogą a zbiornikiem uznaje się jako plaże trawiaste dla wypoczynku przywodnego, bez prawa zabudowy. Utrzymuje się istniejącą zieleń przywodną wysoką i niską (szuwary). Zakaz wycinki drzew i lokalizacji kąpielisk w miejscach porośniętych szuwarami.

- W pasie przywodnym dopuszcza się lokalizację kąpielisk w obszarach do tego wyznaczonych UTp::

- kąpieliska mogą być lokalizowane w obszarach UTp

- lokalizacja kąpielisk winna następować w miejscach naturalnie do tego przystosowanych, głównie przy brzegach o łagodnym spodzie pozbawionych roślinności brzegowej

- przy tworzeniu kąpielisk należy w maksymalny sposób ograniczyć ingerencję w naturalne środowisko jeziora

- na wyznaczenie kąpieliska i jego parametry, należy uzyskać pozwolenie wodno – prawne

- Dopuszcza się lokalizację pomostów w wyznaczonych obszarach UTp:

- pomosty winny być usytuowane naprzeciw terenów przeznaczonych w planie pod rekreację tj. w miejscach usytuowania plaż, kąpielisk, w odległości nie mniejszej niż 100m od sąsiedniego pomostu

- pomosty wędkarskie nie mogą wystawać ponad linię trzcin porastających brzeg jeziora

- budowa pomostów konstrukcji drewnianej, które są obojętne dla środowiska naturalnego jeziora, a jego wygląd estetyczny zewnętrzny winien harmonizować z pobrzeżem jeziora.

- na usytuowanie i wybudowanie pomostów dla których  wymagana jest zgodnie z przepisami  prawa budowlanego zgoda wymagane jest uzyskanie  pozwolenia

wodno-prawnego

- Przyjmuje się następujące ustalenia dla pozostałych zbiorników wodnych wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.):

- Zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych jeziora w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.

- Właściciel nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych jest obowiązany umożliwić dostęp do wody na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymaniem wód oraz dla ustawiania znaków żeglugowych lub hydrologiczno-meteorologicznych urządzeń pomiarowych .

- Właściciel nieruchomości przyległej do wód objętym powierzchniowym korzystaniem jest obowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający to korzystanie.

3. Ustalenia ogólne z zakresu ochrony środowiska

- W parku krajobrazowym oraz na obszarze chronionego krajobrazu zabrania się:

- lokalizowanie nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska

- lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w niniejszym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

- utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej

- likwidacji małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych

- wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych

- lokalizacji ośrodków chowu, hodowli posługujących się metodą bezściółową

- organizowanie rajdów motorowerowych i samochodowych oraz pokazów lotów akrobacyjnych

- umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi

- likwidacji zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych

- umyślnego zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcych, tarlisk i złożonej ikry, ptasich gniazd oraz wybierania jaj

- wypalania roślinności i pozostałości roślinnych, wydobywania skał, minerałów, torfu oraz niszczeniu gleby

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym

- używania łodzi motorowych na otwartych zbiornikach wodnych

- Charakter zabudowy i istniejących zakładów nie może pogorszyć standardów jakości środowiska i stwarzać uciążliwości dla istniejącego budownictwa mieszkaniowego.

- Na terenach przy jeziorze zabrania się:

    - Wprowadzania ścieków do wód oraz do ziemi (należy stosować szczelne wybieralne zbiorniki na ścieki)

    - Gromadzenia ścieków i odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody

    - Prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w szczególności ich składowania

    - Niszczenia roślinności przybrzeżnej i zbiorowisk szuwarowych,

    - palenia ognisk i używania otwartego ognia poza miejscami wyznaczonymi

    - Mycia pojazdów

Rozdział 3

## Zasady zagospodarowania dla obszarów o poszczególnych funkcji

§ 7

Przyjmuje się ustalenia ogólne z zakresu zagospodarowania przestrzennego dla terenów leśnych

- „Ls” -

- 1.	Ustala się przeznaczenia dla terenu oznaczonego symbolem Ls

- Przeznaczenie podstawowe - Tereny zieleni leśnej.

Lasy znajdujące się na obszarze opracowania wchodzą w skład tzw. leśnego kompleksu promocyjnego „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”, utworzonego decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w 1994 r. I również wchodzą w skład Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego W związku z tym obowiązują tutaj odmienne, proekologiczne, zasady gospodarowania ich zasobami. Z tego też powodu wszystkie funkcje i gospodarka leśna są podporządkowane funkcji nadrzędnej wynikającej ze statutu i planu ochrony Parku.

- Dopuszcza się:

- lokalizację różnych form budownictwa związanego z produkcją leśną i obsługą terenów leśnych (leśniczówki)

- pozostawienie istniejących siedlisk /zagród/   w dotychczasowym użytkowaniu

- W obszarach tych zabrania się lokalizować

- wszelkiego budownictwa poza wymienionymi w pkt 1) jako funkcja podstawowa i w pkt 2) jako funkcje dopuszczalne

- obiektów infrastruktury technicznej

- zakaz zmiany użytkowania.  Istniejący las do utrzymania.

- 2.	Ustalenia ogólne z zakresu zagospodarowania terenów leśnych

  - Istniejące kompleksy leśne obejmuje się granicą polno-leśną włączając w nią maksymalną powierzchnię o przyległe grunty rolnicze niższych klas

  - Wszelkie budownictwo i infrastrukturę itp. lokalizuje się poza istniejącymi kompleksami leśnymi

  - Tereny leśne pełnią funkcje:

- prawdziwych korytarzy ekologicznych;

- strukturalne, związane z podziałem przestrzeni na strukturalno - funkcjonalne wnętrza architektoniczno - krajobrazowe;

- barierowe, polegające na tworzeniu osłonowych stref wokół lub w sąsiedztwie obiektów uciążliwych;

- ostojowe dla wielu gatunków zwierząt i roślin.

  - Na terenach leśnych obowiązuje:

    - ochrona form rzeźby terenu przed zniszczeniem, zachowanie obecnego charakteru roślinności

    - w obrębie kompleksów leśnych o sztucznie ujednoliconej strukturze tworzenie polan śródleśnych przez pozostawienie niewielkich poręb, istniejących łąk i pastwisk bez nasadzeń w celu uzyskania naturalnych procesów odnowy lasu

    - ochrona fragmentów starych drzewostanów, pojedynczych starych drzew i gęstego podszytu w strefie brzeżnej lasów, szczególnie tam gdzie sąsiaduje z łąkami, podmokłościami lub mozaiką typów użytkowania o bogatej strukturze krajobrazu

    - w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie ostoi, stanowisk rozrodu i gniazdowania rzadkich i chronionych gatunków fauny, kolonii gniazdowania zakaz prowadzenia prac w okresie lęgowym

    - ochrona zróżnicowania siedliskowego lasu w mikroskali, pozostawienie naturalnego otoczenia drobnych zbiorników wodnych i podmokłości, fragmentów żyźniejszych i podmokłości

§ 8

Przyjmuje się ustalenia ogólne z zakresu zagospodarowania przestrzennego dla terenów łąk i pastwisk

- „ZZ” -

- 1.	Ustala się przeznaczenia dla terenu oznaczonego symbolem ZZ

- Przeznaczenie podstawowe - Tereny zieleni łąk i pastwisk.

  - Trwałe użytki zielone mają również duży wpływ na regulację stosunków wodnych i klimatycznych ich otoczenia, co wiąże się z zatrzymywaniem przez roślinność łąkową dużych ilości wody. Drugim elementem decydującym o wpływie łąk na stosunki wodne, jest transpiracja, przekraczająca 500 mm w skali okresu wegetacyjnego. Odprowadzenie tak dużych ilości wody do atmosfery powoduje wzrost wilgotności powietrza na terenach otaczających, co ma bardzo korzystny wpływ na mikroklimat.

  - Kompleksy trwałych użytków zielonych (łąkowo-bagienne) stanowią ostoję dla wielu gatunków zwierząt. Dotyczy to zwłaszcza licznej fauny wodnej, odgrywającej ważną funkcję w łańcuchu pokarmowym i stanowiącej pożywienie dla takich zwierząt jak ptaki i drobne ssaki. W intensywnie użytkowanym gospodarczo krajobrazie kompleksy te są bardzo ważnymi ostojami dla wielu zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i ich biocenoz, w tym zwłaszcza ornitofauny.

2) Dopuszcza się:

        - Lokalizację budownictwa związanego z obsługą trwałych użytków zielonych

        - pozostawienie istniejących rozproszonych siedlisk (zagród) z możliwością wykorzystania na agroturyzm

        - lokalizację obiektów infrastruktury technicznej z wyłączeniem stacji bazy telefonii komórkowej

3) W obszarach tych zabrania się lokalizować

- wszelkiego budownictwa poza wymienionymi pkt 2) jako funkcje dopuszczalne

- innej formy użytkowania poza kośnym i wypasu.

4) Na ww. terenach trwałych użytków zielonych obowiązuje:

- ochrona fragmentów naturalnej i seminaturalnej roślinności (lasów i zadrzewień)

- ochrona roślinności drzewiastej i krzewiastej towarzyszącej zabudowie zagrodowej

- wzbogacenie  struktury krajobrazu przez wprowadzenie kęp i pasm roślinności krzewiastej, żywopłotów

§ 9

Przyjmuje się ustalenia ogólne z zakresu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nieużytków

- „ZN” -

- 1.	Ustala się przeznaczenia dla terenu oznaczonego symbolem ZNZ

1) Przeznaczenie podstawowe - Tereny nieużytków.

Nieużytki w obszarze opracowania są to tereny nieużytkowane rolniczo, stanowią łaki mokre porośnięte roślinnością bagienną, olsami.

  - Tak określane nieużytki mają również duży wpływ na regulację stosunków wodnych i klimatycznych ich otoczenia, co wiąże się z zatrzymywaniem przez roślinność bagienną dużych ilości wody.

  - Kompleksy ww. nieużytków stanowią ostoję dla wielu gatunków zwierząt. Dotyczy to zwłaszcza licznej fauny wodnej i ornitofauny.

2) W obszarach tych zabrania się lokalizować

- wszelkiego budownictwa

- innej formy użytkowania

3) Na ww. terenach nieużytków obowiązuje:

- ochrona fragmentów naturalnej i seminaturalnej roślinności (lasów i zadrzewień)

- ochrona roślinności drzewiastej i krzewiastej

- wzbogacenie  struktury krajobrazu przez wprowadzenie kęp i pasm roślinności krzewiastej, żywopłotów

§ 10

Przyjmuje się ustalenia ogólne z zakresu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych

- „RP” -

- 1.	Ustala się przeznaczenia dla terenu oznaczonego symbolem RP

1) Przeznaczenie podstawowe - Tereny upraw polowych i ogrodniczych.

2) Dopuszcza się:

- lokalizację różnych form budownictwa związanego z produkcją rolną i ogrodniczą, oraz  obsługą terenów rolnych i ogrodniczych (sadów) w obrębie istniejących ciągów komunikacyjnych

- zmianę użytkowania na tereny leśne i stawy rybne w miejscach zagłębień terenu,

- pozostawienie istniejących rozproszonych siedlisk (zagród) z możliwością rozbudowy, szczególnie dotyczy to funkcji mieszkaniowej dla potrzeb turystycznych (agroturyzm)

- lokalizację obiektów infrastruktury technicznej

3) W obszarach tych zabrania się lokalizować

        - wszelkiego budownictwa poza wymienionymi pkt 2) jako funkcje dopuszczalne

- 2.	Ustalenia ogólne z zakresu zagospodarowania terenów rolnych i ogrodniczych

          - Istniejące kompleksy rolne użytkowane rolniczo jako uprawy polowe i ogrodnicze (sady) pozostawione jako obszary przyległe przy istniejących zagrodach

          - Na ww. terenach rolnych obowiązuje:

- ochrona fragmentów naturalnej i seminaturalnej roślinności (lasów i zadrzewień)

- w obrębie kompleksów leśnych o sztucznie ujednoliconej strukturze tworzenie polan śródleśnych przez pozostawienie niewielkich poręb, istniejących łąk i pastwisk bez nasadzeń w celu uzyskania naturalnych procesów odnowy lasu

- ochrona roślinności drzewiastej i krzewiastej towarzyszącej zabudowie zagrodowej

- wzbogacenie  struktury krajobrazu przez wprowadzenie kęp i pasm roślinności krzewiastej, żywopłotów

§ 11

Przyjmuje się ustalenia ogólne z zakresu zagospodarowania przestrzennego dla wód otwartych – jezior żwirowych

- Rzędne zalewu terenów przyległych do zbiornika w miejscowości Dąb Wielki w przypadku przepływu wód o prawdopodobieństwie Q – 1% wynosi 57,85 m npm

- Ustalona rzędna piętrzenia (lub odpływu) wód w zbiornikach wodnych po eksploatacji żwiru winna być ustalona w pozwoleniu wodnoprawnym

- Wszelkie inwestycje (remonty, czy konserwacje itp.) realizowane na gruntach pozostających w zarządzaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie winny być uzgadniane w fazie projektowania lub planowania – dotyczy to szczególnie budowy dróg przechodzących przez sieć rowów

- Rowy winny być systematycznie konserwowane, udrażniane przepływy poprzez oczyszczenie z narosłej samoistnie roślinności i pogłębiane w celu odebranie nadmiaru wód w okresach deszczowych.

§ 12

Przyjmuje się ustalenia z zakresu zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych jezior żwirowych

##### „1W” – jezioro żwirowe duże

      - Powierzchnię jeziora żwirowego dzieli się na dwie strefy 1Wa i 1 Wb

- 2. 	Ustala się przeznaczenia dla terenu oznaczonego symbolem 1Wa (część wschodnia do grobli)

- Przeznaczenie podstawowe – wody otwarte jako jeziora powyrobiskowe z powstałymi wyspami uznaje się jako planowane użytki ekologiczne, z uwagi na występowanie różnych form fauny i flory.

- Dopuszcza się:

    - Urządzania kąpielisk o charakterze ogólnodostępnym i kąpanie oraz wędkowanie w pasie przybrzeżnym do 50m od brzegu jeziora

    - pozostawienie istniejących naturalnych kąpielisk w miejscach nie porośniętych szuwarami tj. głównie przy brzegach o łagodnym spodzie pozbawionych roślinności brzegowej

- W obszarach tych zabrania się

- Użytkowania wszelkiego sprzętu pływającego tj. motorówek, kajaków, rowerów wodnych i pontonów

- Podpływania do miejsc stałego bytowania zwierząt (np. wysp ptasich i  bobrów)

- Użytkowania wszelkiego sprzętu nagłaśniającego

- Ustala się przeznaczenia dla terenu oznaczonego symbolem 1Wb (część zachodnia do grobli)

- Przeznaczenie podstawowe – wody otwarte jako jeziora powyrobiskowe uznaje się jako planowane użytki ekologiczne, z uwagi na występowanie różnych form fauny i flory.

    - Pozostawia się w stanie naturalnym miejsca porośnięte szuwarami i roślinnością wodną i przywodną

    - Pozostawia się w stanie naturalnym miejsca bytowania zwierząt i ptaków

2) Dopuszcza się:

  - Korzystanie z jeziora w celu zaspokojenia potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, a także do wypoczynku bez stosowania urządzeń technicznych

3) W obszarach tych zabrania się

  - Urządzania kąpielisk o charakterze ogólnodostępnym i kąpania w jeziorze szczególnie dotyczy miejsc stałego bytowania zwierząt (np. bobrów)

  - Użytkowania wszelkiego sprzętu pływającego tj. motorówek, kajaków, rowerów wodnych i pontonów

  - Użytkowania wszelkiego sprzętu nagłaśniającego

  - Podpływania i podchodzenia do miejsc stałego bytowania zwierząt (np. bobrów)

##### „2W” – jezioro żwirowe małe

- 1.	Ustala się przeznaczenia dla terenu oznaczonego symbolem 2W

  - Przeznaczenie podstawowe – wody otwarte jako jeziora powyrobiskowe uznaje się jako użytki ekologiczne, z uwagi na występowanie różnych form fauny i flory.

    - Pozostawia się w stanie naturalnym miejsca porośnięte szuwarami i roślinnością wodną i przywodną

    - Pozostawia się w stanie naturalnym miejsca bytowania zwierząt i ptaków

  - W obszarach tych zabrania się

    - Urządzania kąpielisk i kąpanie w obszarze całego jeziora i terenów przyległych

    - Użytkowania wszelkiego sprzętu pływającego tj. motorówek, kajaków, rowerów wodnych i pontonów

    - Użytkowania wszelkiego sprzętu nagłaśniającego

    - Podpływania i podchodzenia do miejsc stałego bytowania zwierząt (np. bobrów)

§ 13

- Przyjmuje się ustalenia ogólne z zakresu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji turystycznej:

- „UT” -

- 1.	Ustala się przeznaczenia dla terenu oznaczonego symbolem UT

- Przeznaczenie podstawowe - funkcje turystyczna jako usługowe wielofunkcyjne. Oznacza to możliwość realizacji: zabudowy letniskowej (UTL), różnych form rekreacji zbiorowej (ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty - UT), plaże i kąpieliska  z usługami towarzyszącymi jak: handel, gastronomia, sport, wraz z zielenią i z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i komunikacji (UTp) przy spełnieniu lokalnych warunków zagospodarowania przestrzennego, sanitarnych, ochrony środowiska i estetycznych.

- Dopuszcza się:

  - Lokalizację różnych form budownictwa mieszkaniowego (MN) jednorodzinnego

  - pozostawienie istniejących zagród dla potrzeb agroturystycznych i mieszkaniowych

- 3)	W obszarach tych zabrania się lokalizować

- wszelkiego budownictwa poza wymienionymi w pkt 1) jako funkcja podstawowa i w pkt 2) jako funkcje dopuszczalne

- uciążliwych obiektów infrastruktury technicznej

- Ustalenia ogólne z zakresu zagospodarowania przestrzennego i architektury

- W strefach przyjeziornych i przy głównych ciekach – rowach (wg Ekofizjografii) ustala się:

- strefę wolną od wszelkiej zabudowy kubaturowej i lokalizacji parkingów,  urządzonych plaż, kąpielisk, budowy pomostów i obiektów do przechowywania sprzętu wodnego; licząc od linii brzegowej  określoną indywidualnie przez opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ekofizjografii

- wyjątkowo dopuścić w tej strefie wolnej od zabudowy tylko w miejscach wyznaczonych określonych w planie jako UTp lokalizację urządzonych plaż, kąpielisk, pomostów i obiektów do przechowywania sprzętu wodnego

- Zabudowa letniskowa i  usługowa:

- minimalna wielkość działki zabudowy letniskowej i mieszkalnej jednorodzinnej  - 1500m2,

- zakaz wtórnego podziału działek zabudowy letniskowej o powierzchniach minimalnych (1500m2)

- obszary dotychczas podzielone geodezyjnie na działki proponuje się w miarę możliwości powiększyć do działki minimalnej

- tymczasowa, drewniana o złym stanie technicznym do wymiany

- nowa zabudowa - trwała (murowana lub drewniana na fundamentach murowanych),

- architektura obiektów uwzględniająca cechy architektury wiejskiej regionalnej, winna wyróżniać się od pozostałej zabudowy wiejskiej, wkomponowana w naturalny krajobraz (zadbać o wystrój planowanych obiektów).

- Funkcje usługowe:

- Budynki usługowe maksymalnie odsunąć od zabudowy letniskowej

- Od strony zabudowy letniskowej wprowadzić pas zieleni izolacyjnej zróżnicowanej- żywopłot (drzewa i krzewy)

- Dopuszcza się sytuowanie w pawilonach (kioskach) usytuowanych w pierzejach ulicznych

- Zabudowa rekreacji zbiorowej tj. domy wypoczynkowo-rekreacyjne (preferowana lokalizacja w terenach przy drodze wojewódzkiej):

- trwała (murowana lub drewniana na fundamentach murowanych),

- architektura obiektów uwzględniająca cechy regionalne, wyróżniająca się od pozostałej zabudowy wiejskiej estetyką zewnętrzną i wewnętrzną (zadbać o wystrój planowanych obiektów), wkomponowaną w naturalny krajobraz.

- Obiekty turystyczne oraz zabudowę usługową realizować wraz z zielenią, urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, placami zabaw, swobodnym dojściem i dojazdem itp.

- przeznaczyć co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej turystycznej pod trwałą szatę roślinną (zieleń) tj. pod powierzchnie biologicznie czynne

- Sposób zagospodarowania obszaru turystycznego: pogrupować poszczególne funkcje w miejscach od siebie oddalonych tj.:

- funkcje wypoczynkowo-rekreacyjną ogólnodostępną i letniskowa,

- funkcje gospodarczą z urządzeniami sanitarnymi

- usługi o charakterze lokalnym z parkingami

- urządzenia sportowe w zieleni urządzonej

3.	Ustalenia ogólne z zakresu ochrony środowiska

- Charakter usług nie może stwarzać uciążliwości dla budownictwa turystycznego i mieszkaniowego.

- W celu podniesienia wskaźnika zadrzewień terenów kompleksu turystycznego jako wypoczynkowo-rekreacyjnego, oraz w celu wzbogacenia walorów krajobrazowych zaleca się wprowadzanie terenów zieleni w wielkości min. 70 % jego powierzchni bez prawa zabudowy.

- Na gruntach zalesionych i w obszarach o zadrzewieniu samosiejkami dla zabudowy letniskowej istniejącej i lokalizowanej  nakazuje się:

  - Maksymalną ochronę istniejącego drzewostanu – zakaz wycinki drzew

  - Budynki letniskowe lokalizować na terenach wolnych od istniejących zadrzewień

  - Na ewentualną konieczną wycinkę drzew uzyskać każdorazowo pozwolenie z Urzędu  Gminy Włocławek, po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwego terytorialnie Nadleśnictwa

- Zakaz trwałego, jednolitego, zwartego ogrodzenia działek celem umożliwienia spełnienia przez roślinność i zwierzętom funkcji biologicznej

- Zaleca się ogrodzenia niskie w formie małej architektury, najlepiej żywopłoty ozdobne formowane.

- Zakazuje się zabudowy terenów:

  - dużych spadkach (powyżej 15 %) lub położone w strefach krawędziowych jeziora

  - podmokłych porośniętych roślinnością bagienną położonych w strefie przyjeziornej

- Utylizacja lub składowanie odpadów nieczystości stałych i płynnych jest na tych terenach całkowicie zabroniona.

- Zakazuje się wprowadzania ścieków i wód z powierzchni utwardzonych do gruntu i rowów otwartych, które winny być odprowadzone do odbiorników po uprzednim wytrąceniu z nich zawiesiny ogólnej i związków ropopochodnych.

§ 14

Przyjmuje się ustalenia ogólne z zakresu zagospodarowania przestrzennego dla funkcji budownictwa mieszkaniowego

### MN -

- 1.	Ustala się przeznaczenia dla terenu oznaczonego symbolem  MN

- Przeznaczenie podstawowe – funkcje mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy. Oznacza to możliwość lokalizacji budownictwa mieszkaniowego (MN) jednorodzinnego ekstensywnego.

- W obszarach tych dopuszcza się lokalizację:

- wszystkich funkcji usługowych o charakterze usług lokalnych z zakresu handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego: nieuciążliwego i uciążliwego z uciążliwością mieszczącą się w granicach władania

- zabudowy letniskowej, różnych form rekreacji zbiorowej (ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty) z usługami towarzyszącymi jak: handel, gastronomia, sport, wraz z zielenią urządzoną

- zabudowy wchodzącej w zakres infrastruktury technicznej tj. wodociągowo-kanalizacyjnej. elektroenergetycznej z warunkiem zachowania ewentualnych obszarów ograniczonego użytkowania (stref ochronnych i uciążliwości).

- W obszarach tych zabrania się lokalizację:

- wszelkiego budownictwa poza wymienionymi w pkt 1) jako funkcja podstawowa i w pkt 2) jako funkcje dopuszczalne

- uciążliwych obiektów infrastruktury technicznej

2. Ustalenia ogólne z zakresu zagospodarowania przestrzennego i architektury

- Zabudowa jednorodzinna z usługową trwała ( murowana lub drewniana na fundamentach murowanych), ekstensywna – wielkość działek po podziale nie może być mniejsza niż 1500 m2

- Zabudowę wchodzącą w zakres rzemiosła usługowego realizować o parametrach usług lokalnych pod warunkiem zachowania ewentualnych obszarów ograniczonego użytkowania (stref ochronnych i uciążliwości) indywidualnie ustalonych (zależne od wielkości zakładu i branży) mieszczących się w granicach władania

- Charakter usług nie może stwarzać uciążliwości dla budownictwa mieszkaniowego i środowiska przyrodniczego.

- Przeznaczyć co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej jednorodzinnej pod zieleń tj. pod powierzchnie biologicznie czynne

- Zabudowę usługową realizować wraz z zielenią, urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, placami zabaw, swobodnym dojściem i dojazdem itp. Architektura tych obiektów winna wyróżniać się estetyką zewnętrzną i wewnętrzną (unikać jednorodnej bryły z dachem płaskim tj. winna odchodzić od jednorodnej bryły potocznie zwanej klockową)

- Architektura wszystkich obiektów winna uwzględniać cechy architektury wiejskiej regionalnej, zadbać o wystrój planowanych obiektów.

- Obiekty poszczególne winny być lokalizowane z zachowaniem: Prawa budowlanego, branżowych przepisów sanitarnych, ochrony środowiska, ppoż., jak również zachowane odległości w stosunku do dróg, dla których klasy techniczne i funkcjonalne określił niniejszy plan zagospodarowania przestrzennego

3. Ustalenia ogólne z zakresu ochrony środowiska

    - Charakter zakładów usługowych nie może pogorszyć standardów jakości środowiska i stwarzać uciążliwości dla sąsiedniego i projektowanego budownictwa mieszkaniowego oraz otaczającej przyrody.

    - Nakazuje się spełnienia następujących obowiązków:

- wprowadzenie urządzeń technicznych minimalizujących uciążliwości z uwzględnieniem: hałasu i zanieczyszczenia powietrza

- każda inwestycja musi posiadać kompleksowo rozwiązaną gospodarkę wodno-ściekową, elektroenergetyczną, grzewczą, oraz odpadową

- ewentualne uciążliwości muszą mieścić się w granicach władania

- Utylizacja lub składowanie odpadów nieczystości stałych i płynnych jest na terenach mieszkaniowych całkowicie zabroniona.

§ 15

Przyjmuje się ustalenia z zakresu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o funkcji powierzchniowej eksploatacji.

PE

Tereny o funkcji powierzchniowej eksploatacji występujące w obszarze opracowania jako złoża kruszywa naturalnego, do których należą:

- Złoże kruszywa naturalnego „Skoki II - Dąb Mały” – wydzielono część złoża na dz. o nr ewid. 23/6 (położonej w południowej części złoża), gdyż złoże to jest częściowo wyeksploatowane. Wyrobiska poeksploatacyjne stanowić będą zbiorniki wodne, których obrzeża będą poddawane rekultywacji. W ramach wydanej koncesji został utworzony obszar i teren górniczy pn. SKOKI II – Dąb Mały na działce 23/6 o powierzchni 59597m2; na którym będzie prowadzona eksploatacja nie wybranego fragmentu złóż.

- Nowe złoża odkryte w południowej części sołectwa Skoki Duże.

1.	Ustala się przeznaczenia dla terenu oznaczonego symbolem PE

- Są to tereny o niskich klasach bonitacyjnych gruntu – w większości grunty orne V i VI klasy, stwarzające niekorzystne warunki ekonomiczne w ich zagospodarowaniu rolniczym, na których o sposobie wprowadzania funkcji wydobywczej winny decydować: szczegółowe przepisy:

- ochronie środowiska,

- prawo geologiczne i górnicze,

- odpadach,

- ochronie gruntów rolnych i leśnych.

- Nakazuje się spełnienie następujących obowiązków:

- Uciążliwości związane z prowadzoną funkcją wydobywczą muszą mieścić się w granicach władania;

- Inwestycja musi mieć kompleksowo rozwiązaną gospodarkę w zakresie:

- włączenia się w układ komunikacyjny (dróg gminnych, powiatowych, krajowych):

- tereny powierzchniowej eksploatacji przylegające do w/w dróg winny posiadać wzdłuż tych dróg pas terenu wyłączony z eksploatacji, zabezpieczony poręczami drogowymi;

- szerokość wyłączonego pasa uzgodnić z zarządcą drogi;

- dostosować wielkość pojazdów ciężarowych oraz ich tonaż do naturalnych warunków lokalnych terenu oraz klasy drogi;

2. Ustalenia ogólne z zakresu zagospodarowania przestrzennego

  - Zasady i warunki prowadzenia eksploatacji złoża kruszywa naturalnego:

  - przed rozpoczęciem eksploatacji należy zabezpieczyć wjazd i wyjazd, jako utwardzoną drogę przystosowaną do wywozu pozyskanego kruszywa;

  - przed rozpoczęciem eksploatacji należy usunąć i zabezpieczyć nadkład gleby;

  - w czasie eksploatacji złoża należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie stateczności skarp wyrobiska;

  - ze względu na warunki gruntowo – wodne terenu prowadzona eksploatacja nie może wpływać na pogorszenie się stanu czystości wód powierzchniowych i wgłębnych.

  - Zasady i warunki ochrony gruntów rolnych i leśnych

- zdjętą warstwę nadkładu gleby należy zabezpieczyć poprzez składowanie na wyznaczonym terenie i wykorzystać do rekultywacji wyrobiska;

- po zakończeniu eksploatacji należy bezzwłocznie przystąpić do rekultywacji wyrobisk;

- rekultywacja terenów poeksploatacyjnych powinna być wykonana z ustalonym kierunkiem zagospodarowania, który ze względu na położenie terenu eksploatacji kruszywa na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego należy uzgodnić z Zarządem Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego, a jego charakter winien harmonizować i wzbogacać istniejący krajobraz; teren uznać jako użytek ekologiczny

- występujący w części zachodniej terenu przeznaczonego pod eksploatację las zachować do ochrony; nie naruszając systemu korzeniowego

  - Zasady funkcjonowania gospodarki odpadami

- teren wyznaczony pod tymczasowe składowanie nadkładu gleby nie może być przeznaczony na punkt gromadzenia lub składowania odpadów komunalnych;

- teren po zakończonym składowaniu nadkładu gleby winien być zrekultywowany zgodnie  z ustalonym kierunkiem zagospodarowania.

  - W trakcie prowadzonej eksploatacji należy zachować wszelkie wymogi, dotyczące szerokości pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych, których szerokość winna wynosić:

- Od przebiegu linii telekomunikacyjnych – wysokość słupa (jednak nie mniej niż 10m)

- od przebiegu linii elektroenergetycznych – wysokość słupa (jednak nie mniej niż 10m)

- od dróg komunikacji – nie mniej niż 10m od skraju drogi

- od cieków i zbiorników wodnych - nie mniej niż 50m

- od obszarów leśnych – nie mniej niż 6 m

5)  Przyjmuje się zasady i warunki ochrony gruntów rolnych i leśnych po zakończeniu eksploatacji

- Wykonać rekultywację terenu zgodnie z uzgodnioną dokumentacją kierunkowej rekultywacji – zalecane zalesienie, wody otwarte (stawy)

- Zabronić składowania odpadów i przeznaczenia terenu poeksploatacyjnego na składowisko odpadów. stałych i płynnych

§ 16

Przyjmuje się wykaz istniejących usług o różnych funkcjach adaptowane w obszarze opracowania;

UK – teren usług kultury –  kościół

UG – teren usług gastronomii –  bar „Pod żaglami”

MP - Pensjonat „Dąb Polski”

UO – teren usług oświaty – szkoła

KS – stacja paliw z parkingami związane z obsługą turystów Pensjonatu i trasy nadwiślańskiej

§ 17

Przyjmuje się wykaz istniejących usług o różnych funkcjach projektowanych  w obszarze opracowania;

UTs – teren usług turystyki nad Zalewem Wiślanym– w części ośrodek (baza) do upowszechniania sportów wodnych (sporty motorowodne i żeglarstwo) i w części baza rybacka (na terenach będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej)

UTp – teren usług turystyki – plaża trawiasta z obiektami małej gastronomii i handlu, oraz z parkingami trawiastymi

UG,H – obiekty gastronomii i handlu związane z obsługą trasy nadwiślańskiej, turystyki pobytowej i świątecznej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej (jako wbudowanej w obiekt usługowy lub w osobnym budynku na wspólnej działce), z urządzeniami towarzyszącymi takimi jak infrastruktura techniczna i miejsca postojowe dla samochodów, wraz z zielenią urządzoną jako izolacyjną

U      -  teren usług różnych z zakresu małego handlu, gastronomii i rzemiosła (np. dystrybucja gazu) o charakterze usług lokalnych bez funkcji mieszkaniowej (jako pawilony usługowe przeważnie o charakterze sezonowym), z urządzeniami towarzyszącymi takimi jak infrastruktura techniczna i miejsca postojowe dla samochodów, wraz z zielenią urządzoną

§ 18

  - Przyjmuje się ustalenia zagospodarowania przestrzennego z zakresu komunikacji:

- Szerokość pasów drogowych, klasyfikację oraz parametry techniczne dróg należy przyjmować wg niniejszego planu w zgodności z aktualnymi przepisami w tym zakresie. Wg obowiązującego obecnie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r., poz. 430) minimalne szerokości pasów drogowych powinny wynosić:

- dla dróg krajowych klasy G (główna)			 – 25 m,

- dla dróg gminnych klasy L (lokalnej) oraz D (dojazdowej)	 – 15 i 12 m..

- Minimalna odległość zabudowy od dróg wg funkcji wyznaczonej planem gminy oraz wg art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. (Dz. U. Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000 r., poz. 838), w konkretnym przypadku obszary zmian przylegają do pasów drogowych dróg publicznych kategorii krajowej oraz gminnej. Obiekty budowlane przy tych drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej :

- na terenie zabudowy miast i wsi:

- droga krajowa		- 10 m,

- droga gminna		- 6 m,

- poza terenem zabudowy:

- droga krajowa		- 25 m,

- droga gminna		- 15 m,

- W sprawie szczegółowych warunków dotyczących budowy włączeń do dróg publicznych należy każdorazowo występować do właściwych zarządów dróg. Drogami poszczególnych kategorii zarządzają:

- krajowa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Bydgoszczy,

- gminne – Urząd Gminy Włocławek,

  - Ustalenia szczegółowe z zakresu komunikacji dla poszczególnych dróg

1KDK-G-62

Droga krajowa Strzelno – (Włocławek – Płock)  - Anusin

- Kategoria drogi – krajowa,

- Klasa drogi – G (główna),

- Szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 25 m,

- Odległość zabudowy od krawędzi jezdni:

- od strony południowej – 25 m,

- od strony północnej – 40 m (odległość zwiększona o 15m – uwzględnienie wymaganych rezerw pod dobudowę drugiej jezdni),

- Obsługa komunikacyjna przyległych terenów poprzez skrzyżowanie z drogami niższych kategorii, zakaz sytuowania nowych zjazdów oraz zmiany charakteru istniejących indywidualnych na zjazdy publiczne.

- W pasie drogowym – wzdłuż drogi krajowej Nr 62 – na długości terenu opracowania ustala się przebieg ścieżki pieszo-rowerowej oddzielonej pasem zieleni od jezdni,

- Przy zagospodarowaniu terenów w obrębie skrzyżowań drogi krajowej z drogami bocznymi należy zachować wymagane trójkąty widoczności.

2KDG-L-006

Istniejąca droga gminna Dąb Wielki-Skoki Małe

- Kategoria drogi – gminna,

- Klasa drogi – L (lokalna),

- Szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 15 m,

- Na odcinkach istniejącej zabudowy dopuszcza się etapowe zmniejszenie szerokości pasa drogowego do 10m. pod warunkiem zapewnienia docelowego odwodnienia jezdni (ulicy) oraz sprawdzenia możliwości lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,

- Szerokość jezdni dla ruch dwukierunkowego – 5,0m,

- Obsługa komunikacyjna przyległych terenów poprzez zjazdy indywidualne (publiczne) zaprojektowane i wybudowane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia,

- W pasie drogowym zlokalizować wydzielony ciąg pieszo-rowerowy o szerokości min. 2,5 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni.

3 KDG-D-008

Istniejąca droga gminna – od drogi krajowej Nr 62 do wsi Skoki Małe

1)  Kategoria drogi – gminna,

- Klasa drogi – D (dojazdowa),

- Szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 12 m,

- Szerokość jezdni dla ruch dwukierunkowego – 5,0m,

- Obsługa komunikacyjna przyległych terenów poprzez zjazdy indywidualne (publiczne) zaprojektowane i wybudowane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia,

4 KDG –L

Projektowana droga gminna

Ustala się, że do czasu eksploatacji złoża kruszywa droga będzie tylko drogą wewnętrzną z zachowaniem ustalonych poniżej parametrów.

1)  Kategoria drogi – gminna,

- Klasa drogi – L (lokalna),

- Szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 15 m,

- Szerokość jezdni dla ruch dwukierunkowego – 6,0m (uwzględniająca docelowo funkcję dojazdu do terenów eksploatacji i kruszywa),

- Obsługa komunikacyjna przyległych terenów poprzez zjazdy indywidualne (publiczne) zaprojektowane i wybudowane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia,

- W pasie drogowym zlokalizować wydzielony ciąg pieszo-rowerowy o szerokości min. 2,5 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni.

5 - 10 KDG – D

Projektowane drogi gminne

1) Kategoria drogi – gminna,

- Klasa drogi – D (dojazdowa),

- Szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 12 m,

- Szerokość jezdni dla ruch dwukierunkowego – 5,0m,

- Obsługa komunikacyjna przyległych terenów poprzez zjazdy indywidualne (publiczne) zaprojektowane i wybudowane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia,

KW

Projektowane drogi wewnętrzne

- Drogi wewnętrzne stanowiące dojazdy do zespołów działek będące w zarządzie wspólnot właścicieli przyległych do nich działek i terenów,

- Charakter dróg – ciągi pieszo-jezdne,

- Szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m,

- Szerokość jezdni – 5 m,

- Szerokość, promienie łuków, nachylenie podłużne i poprzeczne oraz nośność nawierzchni należy dostosować do wymiarów gabarytowych pojazdów, których dojazd do działek jest konieczny ze względu na jej przeznaczenie.

KSp

P a r k i n g i

- Zespoły parkingowe przeznaczone do parkowania samochodów osobowych w okresie dojazdów na wypoczynek czasowy osób korzystających z wyznaczonych kąpielisk i miejsc rekreacji,

- Otoczenie parkingów zielenią izolacyjną, formami naturalnymi, wysoką i niską,

- Nawierzchnia parkingów naturalna ulepszona żwirem, względnie z płyt ażurowych z obsianiem wolnych przestrzeni w płyta

§ 19

Ustala się zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczną:

- Zaopatrzenie w wodę.

- Zaopatrzenie w wodę docelowo z wiejskiej sieci wodociągowej zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od właściwego gestora sieci na etapie projektu danego zamierzenia inwestycyjnego,

- wariant I – z ujęcia wody w gminie Duninów Nowy poprzez spięcie wodociągu o średnicy  90 mm biegnącego wzdłuż drogi krajowej KDK 62 Strzelno – Anusin z wodociągiem o średnicy  90 mm biegnącego wzdłuż drogi Dąb Wielki - Skoki Małe, z zastosowaniem wodomierzy sprzężonych oraz zaworów  80/50 lub  80/32,

- wariant II – z ujęcia wody w Smólniku poprzez rozbudowę ujęcia wody i budowę sieci wodociągowej,

- do czasu jej wybudowania z własnego ujęcia,

- Zabezpieczenie wody do celów  p. poż.

- Dla zapewnienia właściwej regulacji ruchu wody, na rurociągach zamontować przepustnice wodociągowe lub zasuwy odcinające

- Zaprojektować hydranty p.poż. nadziemne wg obowiązujących przepisów,

- Rezerwowym źródłem wody przeciwpożarowej jest istniejące jezioro

- Odprowadzenie ścieków.

- wariant I - Odprowadzanie ścieków docelowo do kanalizacji wiejskiej  –

- poprzez kolektory do dziewięciu lokalnych zbiorników wybieralnych szczelnych o pojemności 60 m3 ( symbol na rysunku planu NO/NU ) dla kompleksu działek zlokalizowanych na działkach w zieleni, zapewniając swobodny wywóz przez specjalistyczne służby, stanowi to około 67% odprowadzanych ścieków,

- odległości zbiorników bezodpływowych o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy,

- zaleca się wykonanie przy każdym budynku studzienki przepływowej , szczelnej, przegłębionej dla osadzania się części stałych, aby uniknąć zapychania się kolektora ściekowego. Do chwili wybudowania kanalizacji ogólno osiedlowej może służyć jako tymczasowe rozwiązanie (tymczasowy osadnik wybieralny),

- dopuszcza się, stopniową budowę grupowych osadników na ścieki w miarę wykupywania działek, poprzez dostosowanie poszczególnych komór,

- dla obszarów nie objętych grupowym systemem kanalizacji, co stanowi około 33% odprowadzanych ścieków, dopuszcza się odprowadzanie ścieków do indywidualnych zbiorników szczelnych zlokalizowanych na poszczególnych działkach okresowo opróżnianych lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeśli ich ilość nie przekracza 2 m3/dobę – jeżeli ilość ścieków jest większa niż 5 m3 to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska,

- oczyszczanie ścieków w miejscach wskazanych przez właściwe władze sanitarne, gdzie ścieki będą dostarczane wozami asenizacyjnymi

- wariant II – poprzez kolektory do lokalnej ekologicznej oczyszczalni ścieków,

- zaleca się opracowanie kompleksowego programu gospodarki ściekowej dla całego opracowywanego obszaru,

- Odprowadzenie wód deszczowych.

- Odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachowych i powierzchni gruntów rolnych i leśnych przewidzieć do gruntu.

- Wody deszczowe z powierzchni utwardzonych takich jak jezdnie, place parkingowe i zakładowe winny być odprowadzone do odbiorników po uprzednim wytrąceniu z nich zawiesiny ogólnej i związków ropopochodnych.

- Zaopatrzenie w energię elektryczną

- Adaptuje się istniejące linie elektroenergetyczne 15kV oraz istniejące stacje transformatorowe 15 / 0,4 kV do nowego zagospodarowania,

- Dla elektroenergetycznych linii napowietrznych 15 kV obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania terenu po 6,5 m w obie strony od osi linii, wykluczająca sytuowanie obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi i nasadzeń zagospodarowania terenu strefy może nastąpić za zgodą i na warunkach gestora sieci,

- Zasilanie obiektów przewidzianych do realizacji z siedmiu istniejących stacji transformatorowych ( symbol EE na rysunku planu ) poprzez linie kablowe średniego i niskiego napięcia zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi z właściwego rejonu energetycznego,

- Sieć rozdzielczą NN prowadzić jako kablową z zastosowaniem złączy kablowych zintegrowanych wzdłuż ciągów drogowych

- Planowana nowa zabudowa terenu, jak również nowe funkcje , które ma spełniać, wymagać będą zwiększonego zapotrzebowania mocy szczytowej, spowoduje to konieczność budowy dwóch nowych stacji transformatorowych w sołectwie Skoki Duże i linii zasilających, dla których zabezpieczyć należy miejsce na ich lokalizację ( symbol EEp na rysunku planu ),

- Istniejące urządzenia elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, które mogą na omawianych terenach kolidować z projektowaną zabudową lub nowym układem komunikacyjnym należy przebudować kosztem i staraniem zainteresowanych na warunkach podanych przez gestora sieci,

- Należy sporządzić szczegółowy plan uzbrojenia zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi z właściwego Rejonu Energetycznego; uwzględniający nowe funkcje i konieczność przebudowy urządzeń energetycznych, oraz przedłożyć do uzgodnienia w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym we Włocławku,

- Podłączenie odbiorców do sieci elektroenergetycznej następować będzie na podstawie aktualnych przepisów prawnych w tym zakresie a obecnie Ustawy z dnia 10.04.1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. Z 1997 r. Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

- Zaopatrzenie w ciepło

Zaopatrzenie w ciepło wg indywidualnych rozwiązań w oparciu proekologiczne systemy grzewcze (zastosowanie paliw ekologicznych -(gaz, energia elektryczna olej opałowy).

- Utylizacja lub składowanie odpadów nieczystości stałych

- Odpady stałe muszą być gromadzone w wyznaczonych miejscach do tymczasowego gromadzenia odpadów, w zieleni, w dwunastu szczelnych pojemnikach dających możliwość segregacji śmieci, zlokalizowanych na działkach ze zbiornikami na ścieki ( 9 pojemników w terenach o symbolu NO/NU oraz 3 w terenach o symbolu NU ),zgodnie z „Prawem budowlanym”.

- Kontenery usytuować na placach wydzielonych, osłoniętych wkoło żywopłotem wysokim, zapewniając swobodny dostęp i wywóz przez specjalne służby do najbliższego miejsca, w którym będą mogły być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

- Sieć telefoniczna

- Z istniejących sieci telefonicznych zgodnie z warunkami technicznymi od właściwego gestora sieci na etapie projektu danego zamierzenia inwestycyjnego,

- Od istniejącego i projektowanego uzbrojenia telekomunikacyjnego należy zachować normatywne odległości,

- Wszystkie kolizje z istniejącą siecią telekomunikacyjną Telekomunikacji Polskiej  S.A, powinny być przebudowane poza pas zabudowy na koszt inwestora,

- Należy przewidzieć opracowanie projektu rozbudowy sieci telekomunikacyjnej w tym rejonie z infrastrukturą komunikacyjną na podstawie warunków technicznych dla zabezpieczenia potrzeb do współpracy z urządzeniami Telekomunikacji Polskiej S.A,

- O terminie realizacji przedsięwzięcia powiadomić Telekomunikację Polska  S.A w celu określenia warunków technicznych dla wykonania i ujęcia go w planach inwestycyjnych,

- Przez gminę Włocławek przebiegają urządzenia telekomunikacji międzymiastowej,

- Na etapie opracowania projektów szczegółowych zagospodarowania terenu (projekty budowlane w skali 1:500 lub 1:1000) należy je przedłożyć do uzgodnienia w Telekomunikacji Polskiej – Sekcja Paszportyzacji we Włocławku przy ulicy Królewieckiej 45/49.

9. Ustalenia ogólne

Projektowane urządzenia infrastruktury technicznej prowadzić jako podziemne przede wszystkim w liniach rozgraniczających dróg, za zgodą  i na warunkach określonych przez zarządcę drogi oraz w terenach dostępnych, niezabudowanych będących własnością osób fizycznych za zgodą i na warunkach uzgodnionych z właścicielem danego terenu.

§ 20

Przyjmuje się oznaczenia dla wyodrębnionych terenów pod poszczególne urządzenia z infrastrukturury technicznej

##### NO/NU

Miejsca lokalizacji zbiorników wybieralnych szczelnych i pojemników na śmieci

NU

Miejsca lokalizacji pojemników na śmieci

EEp –

Tereny projektowanych stacji transformatorowych

§ 21

Ochrona wartości i kształtowania środowiska kulturowego.

1. Dobra kultury występujące w obszarze opracowania:

- Zespół ruralistyczny - Skoki Duże - zespół o zachowanym historycznym układzie zabudowy zagrodowej, wśród której funkcjonujące do dziś zabudowania od 1 poł. XIX w.

- Budownictwo drewniane i murowane

  - DĄB POLSKI –

- 126. Zagroda nr 6 składająca się z:

- chałupa drewn., 4 ćw. XIX w.

- stodoła, drewn., ok. 1900 r.

- obora, mur. po 1900 r.

- piwnica, mur. po 1900 r.

127. Dom Nr 10, drewn., przed 1819 r.

  - SKOKI DUŻE

119. Zagroda nr 4 wpisana do rejestru zabytków pod nr 144/A dnia 14.08.1984 r.

- dom, drewn., ok. 1840-1845 r.

- stajnia, drewn., 1887 r.

- chlew z oborą, drewn., ok. 1850 r.

- stodoła, drewn., ok. 1850 r.

- drewutnia, drewn., ok. 1900 r.

- studnia z żurawiem

138. Dom nr 3, drewn., 3 ćw. XIX w.

139. Dom nr 5, glin., ok. 1860 r.

- Obiekty o wartościach kulturowych:

- Dąb Polski - dom Nr 10

- Dąb Polski - zagroda Nr 6

- Skoki Duże - dom Nr 5

- Skoki Duże - zagroda Nr 12

- Stanowiska archeologiczne

| # Nr na mapie miasta i gminy w skali 1:10.000 | Miejscowość , nr stanowiska na obszarze „azp” ,funkcja obiektu, nr obszaru „azp” | Chronologia Kultura |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 96. | Dąb Polski, st. nr 1 49-51 ślad osadnictwa | XVII w. |
| 97. | Skoki Duże, st. nr 2 49-51 osada | XVI-XVII w. |
| 98. | Skoki Małe, st. nr 3 49-51 ślad osadnictwa | XVI-XVII w. |

2. Zasady ochrony  wartości i kształtowania środowiska kulturowego

- W ww. obszarach objętych ochroną konserwatorską wszelkie planowane do realizacji zamiary inwestycyjne winny być poprzedzone uzgodnieniem przez Konserwatora Zabytków we Włocławku tj.

  - projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

  - dokumentacji projektowej inwestycji na etapie poprzedzającym wydanie pozwolenia na budowę

- W przypadku wprowadzenia inwestycji w obręb stanowiska archeologicznego istnieje konieczność zapewnienia nadzoru archeologicznego

- W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych reliktów kultury materialnej teren musi być udostępniony do inwestorskich badań archeologicznych

§ 22

W zakresie obronności przyjmuje się:

- przewiduje się, że istniejące studnie w obszarze opracowania zostaną zachowane w celu spełnienia roli jako dodatkowe źródła wody w sytuacji zagrożenia.

- W terenach zielonych przewiduje się budowę nowych studni wierconych awaryjnego zabezpieczenia dostaw wody pitnej o wydajnościach zapewniających 7,5 l/dobę na mieszkańca, w odległościach nie przekraczających 800 m. od punktu poboru wody.

- „Oświetlenia wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania do potrzeb obrony cywilnej”

- Wyżej wymienione sprawy winny być zabezpieczone na etapie dokumentacji realizacyjnej tj. projektu zagospodarowania danego terenu

- dokumentacja projektowa uwzględniająca zagadnienia obrony cywilnej, na każdym etapie projektowania podlega uzgodnieniu z organem właściwym w sprawach obrony cywilnej (obecnie z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Wojewódzkim – Wydziałem Zarządzania Kryzysowego).

§ 23

Ustalenia szczególne dla wszystkich obszarów:

- Lokalizacja wszystkich projektowanych obiektów w stosunku do istniejących obiektów uciążliwych (w ich sąsiedztwie) jest warunkowana zachowaniem wymaganych obszarów ograniczonego użytkowania na etapie opracowania dokumentacji technicznej, w uzgodnieniu z właściwymi instytucjami w tym zakresie.

2. Zabudowa letniskowa istniejąca została w rysunku planu określona jako:

  - W pełni adaptowana w planie

  - Warunkowo adaptowana w planie, z uwagi na położenie w pasie przyjeziornym wykluczającym wszelką zabudowę (istniejące domki tylko w obszarze sołectwa Dąb Polski) określonym w ekofizjografii. Warunki pozwalające na utrwalenie istniejącej zabudowy – tj, postawienie w miejscu istniejącego domku drewnianego, bez fundamentów na budowanie obiektu murowanego lub drewnianego na fundamentach:

    - zlecić na koszt zainteresowanych badania geologiczne określające na tym odcinku brzegu strefy osuwiskowe w sytuacjach ekstremalnych tj. w okresach dużych opadów

    - po wykonaniu ww. badań i określeniu tych stref – projektowane budynki znajdą się poza tymi strefami – projektowana taka zabudowa nie będzie zagrożona w sytuacjach ekstremalnych – nie będzie zagrożona osuwaniem

3. Planowana zabudowa projektowana: letniskowa, mieszkalna i usługowa:

      - została w rysunku planu określona orientacyjnie; dotyczy to wielkości i gabarytów poszczególnych budynków.

      - lokalizacja poszczególnych budynków zalecana jest wg rysunku planu.

      - Należy zachować:

        - linie zabudowy określone w niniejszym planie np. 50m od ściany kompleksu leśnego

        - odległości określone w przepisach szczególnych; szczególnie dotyczy to zachowania odległości od dróg i linii infrastruktury technicznej, oraz usytuowania od obiektów uciążliwych takich jak kontenery na śmieci i inne.

4) Z uwagi na istniejące zainwestowanie, istniejące podziały geodezyjne i dokonania zakupów poszczególnych działek; wobec funkcjonowania w tym okresie różnych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o różnych ustaleniach dla poniższych spraw, oraz na wnioski zainteresowanych w okresie wyłożenia planu - konsultacji społecznych wyrażono zgody na niektóre odstępstwa np.:

- mniejsze odległości od ściany lasu niż 50m

- mniejsze powierzchnie działek niż min. 1500m2;

- W przypadku łączenia dwu lub więcej działek, w miejscu planowanych budynków letniskowych lub mieszkalnych mogą być:

- zlokalizowane obiekty usługowe albo gospodarczo – usługowe pod warunkiem zachowania linii zabudowy od strony ulicy i zadbania o estetykę oraz wygląd pierzei ulicznej

- działki dodatkowe mogą być przeznaczone na zróżnicowaną zieleń urządzoną

Rozdział 3

Ustalenia końcowe

§ 24

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem niniejszego planu w wysokości -   0     %

§ 25

Utrzymuje się w mocy niżej wymieniony plan, we wszystkich elementach z wyjątkiem ustaleń zawartych w tekście niniejszej uchwały i na rysunkach  planu, tj. :

Zmiana m. o. pl. zag. gminy Włocławek w obszarze sołectw Dąb Mały, Józefowo, Kosinowo, Koszanowo, Kruszyn, Kruszynek, Ludwinowo, Ładne, Łagiewniki, Mostki, Nowa Wieś, Smólsk, Smólnik, Skoki Duże, Telężna Leśna, Wistka Królewska, Warząchewka Polska, Pinczata dla terenów wielofunkcyjnego zainwestowania - Uchwała Nr XLV/183/98 Rady Gminy we Włocławku z dnia 24.04.1998r. Dz. Urz. Woj. Wł. Nr 9  z dn. 09.06.1998r. poz. 42

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący: wprowadzenia funkcji terenów powierzchniowej eksploatacji (żwirownie) na terenach rolnych we wsi Dąb Mały w obrębie złoża o nazwie „SKOKI II – DĄB MAŁY” - Uchwała  Nr  XIX / 132 / 2000 Rady Gminy Włocławek z dnia  25 maja  2000 r. -- Dz. Urz. Woj. Kuj. –Pom. Nr 64 z dn.15.IX.2000 roku. poz. 512

§ 26

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek

§ 27

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

# Elżbieta Sadowska