                                                                                                                                                                                                                załącznik nr  1 do SIWZ

Wymagania dla ciężkiego  samochodu specjalnego   pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego 
na podwoziu z napędem 6x6  dla OSP Kruszyn 
	L.P


	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*

	I.
	WYMAGANIA PODSTAWOWE
	

	1.1
	Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą  z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych
	 

	1.2
	Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1
oraz PN-EN 1846-2
	

	1.3
	Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych                        i Administracji  z dnia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów                     do użytkowania ( Dz.U. Nr 143 poz. 1002 zm. Dz.U. z 2010r. Nr 85 poz. 553 r.
	

	1.4
	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Samochód na dzień odbioru powinien posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.
	

	1.5
	Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu  podwozia, 
które należy dołączyć do oferty.
	

	II.
	                PODWOZIE Z KABINĄ
	

	2.1
	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji  2012.    Podać markę, typ i model
	

	2.2
	Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 450 KM  

Samochód wyposażony w automatyczną skrzynię biegów z możliwością przejścia na pracę ręczną
	

	2.3
	Samochód wyposażony w podwozie drogowe przeznaczone do poruszania się po drogach utwardzonych oraz nieutwardzonych w układzie napędowym:

 6x6 –uterenowiony z:

  -z przekładnią hydrokinetyczną
  -blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu

  -z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu 

  -z blokadą mechanizmu międzyosiowego
  - na osi przedniej koła pojedyncze , na osiach tylnych  koła   podwójne.
  - odłączany napęd osi przedniej
	

	2.4
	Samochód  wyposażony w system  ABS lub równoważny
	                             

	2.5
	Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin)  spełniający  normę emisji spalin-min. Euro 5 
-skrzynia biegów wyposażona w chłodnicę oleju                                       
	

	2.6
	Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne ,resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,   stabilizator  przechyłów 

Zawieszenie osi  tylnej: mechaniczne ,resory  paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,   stabilizator  przechyłów,
	                               

	2.7
	 Kabina  fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do

 silnika,  w układzie miejsc 1+1+4   (siedzenia przodem  do kierunku jazdy),
Kabina wyposażona w :

-klimatyzację

- indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy

- niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku

-reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym 
   z prawej strony
-poręcz do trzymania w tylnej części kabiny
-zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny

-elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy

-elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy

-lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne)

-lusterko rampowe-krawężnikowe  z prawej strony

-lusterko rampowe-dojazdowe, przednie 
-lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu

Kabina wyposażona dodatkowo: 

w uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń.

-odblokowanie każdego aparatu indywidualnie
-dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu
-uchwyty na aparaty powietrzne nie powinny ograniczać przestrzeni załogi
-schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny
	

	2.8
	Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem  łatwozmywalnym, o zwiększonej odporności na rozdarcie i ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości  i pochylenia oparcia  
	

	2.9
	W kabinie kierowcy  zamontowane następujące urządzenia:

- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu.

-radio z odtwarzaczem CD
-podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem, 
-podest z zasilaniem do ładowarek przenośnych, latarek itd. z wyprowadzeniem niezależnym zasilania  12V, min 10A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu akumulatora poniżej 23,5V .Podest posiada wyłącznik główny odcinający zasilanie dla ładowarek i gniazd 12V
-układ pomiarowy wskazujący aktualne napięcie w instalacji elektrycznej samochodu  
	

	2.10
	W kabinie kierowcy zabudowany panel informacyjny o przekątnej min 10”, z system informacyjno-sterującym , dostępny dla kierowcy i dowódcy, wyposażony w zestaw podświetlanych włączników oraz ekran o przekątnej min.7”

Panel z aprobatą techniczną do zastosowań mobilnych.

Panel wyposażony w funkcje, minimum:
1.Sterujące:

· Oświetleniem zewnętrznym

· Oświetleniem wewnętrznym

· Załączeniem zewnętrznego szperacza pogorzeliskowego

· Zraszaczami pojazdu

· Masztem oświetleniowym(kąt pochyłu i obrotu najaśnic)
· Jasnością obrazu ekranu
2.Informacyjne:

· aktualne ilości środków gaśniczych w zbiornikach

· aktualne wartości ciśnień w układzie niskiego i wysokiego ciśnienia autopompy

· o załączonej autopompie

· o otwartych i zamkniętych poszczególnych żaluzjach 

· o otwarciu i zamknięciu poszczególnych podestów

· o podłączonym gnieździe ładowania
· o załączonym oświetleniu zewnętrznym i wewnętrznym

· o aktualnym wartości napięcia w instalacji elektrycznej
· informacja o wysunięciu masztu

· graficznych oraz numerycznych wartości ustawienia kąta pochyłu 

i obrotu najaśnic masztu oświetleniowego względem pojazdu

· "raport z akcji” z wyszczególnieniem takich informacji jak:
-ostatnie załączenie autopompy-data/godzina 

-ilość zużytego paliwa

-ilość zużytych zasobów wody i środka pianotwórczego

- sumaryczne zestawienie czasu pracy autopompy 

-sumaryczne zestawienie ilości zużytych środków gaśniczych

-historia załączeń autopompy, zużycia środków  gaśniczych

           -minimum 100 pozycji wstecznych
Dodatkowe urządzenia  zamontowane w kabinie:

-sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału  pracy autopompy

-przycisk-załączający  sygnał pneumatyczny, ostrzegawczy-dźwiękowy
-pilot do bezprzewodowego sterowania masztem z odległośći minimum 50m
	

	2.11
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy  min. 200W

Lampa zespolona z napisem „STRAŻ”-płaska z lampami  LED umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska  LED, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu  pojazdu.  Sterowanie przy pomocy manipulatora ,zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu, Manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny  i posiadać wyraźne, podświetlane  oznaczenia trybu pracy w ciągu  dnia i nocy.    
Wymagana funkcjonalność podstawowa:

-załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem

 (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku)

-wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze krótkie  naciśnięcie przycisku)

-wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie

     przycisku

Lampa zespolona i pojedyncza –z  zabezpieczeniem ochronnym

-dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie  LED  z przodu pojazdu.

-oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia
-zabudowę pojazdu wyposażyć w 4 lampki niebieskie diodowe pulsujące umieszczone po dwie na każda stronę-u góry nadwozia, połączone w systemie z pulsacyjnymi z przodu
	

	2.12
	Komunikacja pomiędzy głównymi elementami pojazdu, prowadzona w systemie pełnej kontroli sygnału (sygnał wysyłany i potwierdzony jego odbiór) z funkcją  
lokalizacji uszkodzeń lub niesprawności głównych elementów instalacji.
	

	2.13
	Instalacja elektryczna  wyposażona w główny wyłącznik prądu.
	

	2.14
	Pojazd  wyposażony w integralny układ z wyrzutnikiem do ładowania 

akumulatorów  z zewnętrznego źródła ~230V, z gniazdem przyłączeniowym

 z wtyczką i przewodem   umieszczonym po lewej stronie .Złącze musi być 

samo rozłączalne  w momencie rozruchu silnika. Ładowarka-prostownik 

zamontowana  na samochodzie . W kabinie kierowcy sygnalizacja

  podłączenia instalacji i prostownika do zewnętrznego źródła.   
	

	2.15
	Pojazd  wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w 
układzie pneumatycznym z sieci  stacjonarnej zintegrowany z wyrzutnikiem do ładowania akumulatorów
	

	  2.16
	Pojazd  wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).
	

	2.17
	Pojazd  wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy
	

	2.18
	 Wylot spalin skierowany na lewą stronę
	

	2.19

	Pojazd wyposażony w hak holowniczy, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w ABS.
Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła.
	

	2.20
	Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Samochód wyposażony w 4 szt. łańcuchów na napęd tylny
	

	2.21
	Pełnowymiarowe koło zapasowe  na wyposażeniu pojazdu 
Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe                                                                                                                                   
	

	2.22
	Kolory samochodu:

- elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym, lub zbliżonym
- błotniki i zderzaki – w kolorze białym,

- żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium

- kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000.
	

	III.
	                ZABUDOWA POŻARNICZA  
	

	3.1
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3180mm

Maksymalna długość  pojazdu-9 000mm

Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję. 

Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane  z anodowanej blachy aluminiowej
	

	3.2
	Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami 
bocznymi zabudowy, które  umożliwią   łatwy dostęp do sprzętu. 
	

	3.3
	Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. 

Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą  posiadać oznakowanie ostrzegawcze
	

	3.4
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej  wyposażone w oświetlenie , podwójne listwy- LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka,  przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu  drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.

Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.
	

	3.5
	Skrytki  otwierane  przez  podesty -  wyposażone w oświetlenie ,  listwy- LED włączane automatycznie po otwarciu  podestu.

W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.
	

	3.6
	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu (oświetlenie 
składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy i 
zewnętrznych listew LED, zamontowanych bezpośrednio nad żaluzjami, do 
oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe) W kabinie musi być 
zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością 
sterowania oświetleniem z tablicy autopompy
Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu oraz wnętrza skrzyń, oświetlenie 
wykonane w standardzie LED.

Oświetlenia włączane z przedziału autopompy i z kabiny kierowcy
	   

	3.7
	Szuflady i wysuwane tace  automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej   i 
całkowicie wysuniętej  i posiadają zabezpieczenie  przed całkowitym wyciągnięciem

Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają  oznakowanie ostrzegawcze
	

	3.8
	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb
	

	3.9
	Schowki wyposażone w regały  wysuwne lub obrotowe na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy 
	

	3.10
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi Drzwi 

żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego
	

	3.11
	Dach zabudowy  wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym .Balustrada ochronna boczna -dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub  barierka rurowa  , o wysokości min 80 mm
	

	3.12
	Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm , posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED  oraz  uchwyty z rolkami  na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami ,uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.
	

	3.13
	Pojazd  posiada  drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów nierdzewnych,   umieszczoną po prawej stronie .W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie 
	

	3.14
	Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi  kabiny w wykonaniu antypoślizgowym
	

	3.15
	Zbiornik wody o pojemności  min: 7 m3, wykonany  z  materiałów 

kompozytowych              
Zbiornik  wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną 
 eksploatację, z układem  zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody
 w czasie  jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony oraz właz rewizyjny.
	                   

	3.16
	Zbiornik wody wyposażony w minimum: dwie nasady 110 (po jednej z każdej strony) oraz cztery nasady 75 (po dwie z każdej strony)

Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito

Zbiornik wyposażony  w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania.
-układ zbiornika  wyposażony w  automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornik wodny z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
	                          

	3.17
	Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego. 
Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym,  możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

Zbiornik środka pianotwórczego dniu odbioru powinien być wypełniony w całości środkiem pianotwórczym 3%
	

	3.18
	Układ wodno-pianowy  wyposażony w  automatyczny  dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej  stężeń 1% , 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy 
	

	3.19
	Autopompa  zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi  
	

	3.20
	Autopompa dwuzakresowa ze stopniem  wysokiego ciśnienia

-wydajność , min.4500 l/min, przy ciśnieniu  8 bar i głębokości ssania 1,5m,

-wydajność  stopnia wysokiego ciśnienia, min. 400 l/min  przy ciśnieniu  40 bar
	            

	3.21
	Autopompa  umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:

- czterech nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach.

- dwóch nasad tłocznych 110 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach
-wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,

- działka wodno – pianowego.

-zraszaczy                                  

Autopompa  umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.

Autopompa  wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:  - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.

            - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.

Autopompa  wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, oraz automatyczny sterownik zabezpieczający przed suchobiegiem pompy. 
Układ wodno-pianowy wyposażony w system zabezpieczający przed uderzeniami hydraulicznymi z programem odciążającym układ w przypadku zamknięcia przepływu środków gaśniczych przy załączonej autopompie
	

	3.22
	Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
	

	3.23
	- W przedziale autopompy zainstalowany specjalny panel sterujący zawierający co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze z podświetlaniem wskazań:

-praca pompy i urządzeń współpracujących z pompą:
-manometr niskiego ciśnienia,

-manometr wysokiego ciśnienia
-manowakuometr (podciśnienie)

-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

-kontrolka  ciśnienia oleju i   temperatury cieczy chłodzącej silnik

-sterownik pompy-regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

-załączenie i  wyłączenie autopompy

-załączenie zaworu głównego

-załączenie i wyłączenie  pompy podciśnienia
-załączenie i wyłączenie  niskiego ciśnienia

-załączenie i wyłączenie  wysokiego  ciśnienia

-załączenie i wyłączenie  działka

-załączenie i wyłączenie tankowania zbiornika wody

-sterowanie dozownikiem środka pianotwórczego 
-wyłącznik silnika pojazdu,

-licznik motogodzin-pracy autopompy

Urządzenia elektryczne- załączane w przedziale autopompy( zintegrowane z ze sterowaniem w kabinie kierowcy) :

- załączanie i wyłączanie oświetlenia zewnętrznego (lewa i prawa strona ,dach, tył )wraz z informacją o aktualnie włączonej części oświetlenia zabudowy
-informacja o załączonym maszcie oświetleniowym 

-pilot sterowania masztem oświetleniowym- sterowanie przewodowe

-informacja o otwartych żaluzjach

-informacja o otwartych podestach

-informacja -podłączone gniazdo ładowania zewnętrznego
W przedziale autopompy należy zamontować zespół:
-sterowania automatycznym  układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy

-sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego  zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną

-sterowania  automatycznym  układem dozowania środka pianotwórczego  w całym zakresie pracy autopompy 
	

	3.24
	W przedziale pracy  autopompy, na tablicy sterującej ,muszą być  zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu i załączenia autopompy.

  Włączniki muszą  być aktywne  przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym
	

	3.25
	Przedział pracy autopompy  wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym,
	

	3.26
	Przedział pracy autopompy  wyposażony w system ogrzewania  działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy.
	

	3.27
	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego , odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
	

	3.28
	Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany . Wydajność działka  od 800 do 3200 l /min,  przy podstawie działka  zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie  zaworu odcinającego  ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym 
	

	3.29
	Samochód  wyposażony w wysokociśnieniową  linię szybkiego natarcia o 
długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą 
wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego 
i  rozproszonego strumienia wody oraz piany.

Linia szybkiego natarcia  umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża.

Zwijadło  wyposażone w  napęd elektryczny i ręczny.

-szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania,  

 umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza  
	

	3.30
	Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy- min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy

-dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią

-dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu

Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające
(jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych)

-montaż sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy.
	

	3.31
	Pojazd  wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy  z głowicą z 4(czteroma)lub 6(sześcioma)  reflektorami, wyposażonymi w  lampy wykonane w technologii    LED, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem  24V, wyposażony w soczewki zapewniające  szerokie rozproszenie światła.
· Maszt wysuwany z instalacji pneumatycznej samochodu.
· wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum  5 metrów.
· obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 135º - w obie strony

· sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi 

przy pomocy pilota –sterownika na przewodzie elastycznym
· stopień ochrony minimum IP55 
· złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania 
· zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu

· w kabinie  znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu 
· oprócz ręcznego, wymagane także bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 50m)

	


	3.32
	Samochód wyposażony w 4 lampy dalekosiężne umieszczone z przodu samochodu
	

	IV.
	                           WYPOSAŻENIE
	

	4.1
	Pojazd wyposażony w sprzęt  standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 

2 kliny, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica,  wspornik  zabezpieczenia podnoszonej kabiny
	

	4.2
	Na pojeździe   zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z  „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia 
	

	4.3
	Samochód należy doposażyć w  sprzęt:

-z tyłu pojazdu montaż wyciągarki  elektrycznej o sile uciągu minimum -8ton    z liną o długości min. 30m
-4 szt latarek kątowych typu Ex z ładowarkami i  2szt- radiostacji Motorola

 GP 360-z ładowarkami lub równoważnych , zamontowane w kabinie na specjalnym podeście

-w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu . Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych .Monitor przekazujący obraz ,kolorowy o przekątnej min 5 cali , zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy 
-  nawigację GPS. Monitor wyświetlacza min 5”
	

	V.
	                            OZNACZENIE
	

	5.1
	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- “OSP  + nazwa,   

oraz   oznakowania numerami  operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP
	

	VI.
	                                 OGÓLNE
	

	6.1
	Gwarancja: 

Na podwozie samochodu min. 24 miesiące  

Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące              
	


Uwaga ! :

*- Wypełnia Wykonawca  w odniesieniu do wymagań Zamawiającego
*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w 
   tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia”
   lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )
     *- Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113,poz. 759 z późn. zm.) jeżeli w opisie przedmiotu 

        zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i  parametrów, 
        wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako 

        definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia 

        równoważności leży po stronie Wykonawcy.
PAGE  
12

