Przedmiar robót

Demontaż kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerkowej
Kruszyn

	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar


	1. Roboty ziemne  kanalizacjia sanitarna  




	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10210-020-060


	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II przyjęto 80% robót wykonywanych w sposób mechaniczny           0,8*(339,0m*2,1m*1,0m)

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	569,52



	2
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10305-010-060


	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii I-II  konywanych w sposób ręczny         0,2*(339,0m*2,1m*1,0m)

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	142,38



	3
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10305-040-060


	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5 m głębokości. Grunt kategorii I-II- do głebokości 2,1m

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	284,76



	4
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10313-040-050


	Umocnienie ażurowe ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m i głęb.do 3m.Grunt kat.III-IV               339,0m*2,1m*2

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m2
	1 423,80




	2. Roboty montażowe- kanalizacjia sanitarna


	1
	2
	3
	4
	5

	 5
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-050124-03-020


	Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych.  Rurociągi  z PCW o średnicy zewnętrznej 200x5,9 mm,łączone za pomocą kielicha z pierścieniem uszczelniającym, o sztywności obwodowej SN 8

Kod CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
	szt
	339,00



	6
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-050409-0301-090


	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego. Studnie z włazem typu ciężkiego kl. D (40t) z uszczelką gumową, z płytą nadstudzienną i pierścieniem odciążającym, 

Kod CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
	kpl
	14,00



	7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-050409-0401-041
	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm w gotowym wykopie - za każde 0,5 m różnicy głębokości przy użyciu sprzętu mechanicznego

Kod CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
	0,5 m
	-20,00




	3. Roboty ziemne  kanalizacjia sanitarna  -odejścia do granicy działek   


	1
	2
	3
	4
	5

	 8
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10210-020-060


	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II przyjęto 80% robót wykonywanych w sposób mechaniczny           0,8*(126,0m*1,99m*0,9m)

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	180,53



	9
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10305-010-060


	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii I-II  konywanych w sposób ręczny         0,2*(126,0m*1,99m*0,9m)

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	45,13



	10
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10305-040-060


	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5 m głębokości. Grunt kategorii I-II- do głebokości 1,99m

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	45,13



	11
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10313-040-050


	Umocnienie ażurowe ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m i głęb.do 3m.Grunt kat.III-IV               126,0m*1,99m*2

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m2
	501,48




	4. Roboty montażowe- odejścia do granicy działek


	1
	2
	3
	4
	5

	 12
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-050124-02-020


	Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych.  Rurociągi z  PVC o średnicy zewnętrznej 160x4,7 mm,  łączone za pomocą kielicha z pierścieniem uszczelniającym, o sztywności obwodowej SN 8

Kod CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
	szt
	126,00




