Przedmiar robót

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

ul. Świerkowa, Kruszyn Gmina Włocławek
	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar


	1. Roboty ziemne  kanalizacja sanitarna  




	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10210-020-060


	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II przyjęto 80% robót wykonywanych w sposób mechaniczny           0,8*(339,0m*2,1m*1,0m)

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	569,52



	2
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10305-010-060


	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii I-II  konywanych w sposób ręczny         0,2*(339,0m*2,1m*1,0m)

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	142,38



	3
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10305-040-060


	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5 m głębokości. Grunt kategorii I-II- do głebokości 2,1m

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	284,76



	4
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10210-020-060


	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II  poszerzenie i pogłębienie wykopów pod studnie rewizyjne                     2,5m*2,5m*2,5m*14szt

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	218,75



	5
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41411-010-060


	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm- podsypka z piasku                       339,0m*0,6m*0,1m

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	20,34



	6
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10313-040-050


	Umocnienie ażurowe ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m i głęb.do 3m.Grunt kat.III-IV               339,0m*2,1m*2

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m2
	1 423,80



	7
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10315-040-050


	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3,3m                   14*10m*2,5m

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m2
	350,00



	8
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10214-030-060


	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II  -przyjęto 80% robót wykonywanych mechanicznie              (569,52m3+142,38m3+218,75m3-339,0m*0,6m*0,1m-339,0m*3,14*0,1m*0,1m-14*3,14*0,7m*0,7m*2,5m)*0,8

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	676,65



	9
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10318-030-060


	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III-przyjęto 20% robót wykonywanych w sposób ręczny                   0,2*(569,52m3+142,38m3+218,75m3-339,0m*0,6m*0,1m-339,0m*3,14*0,1m*0,1m-14*3,14*0,7m*0,7m*2,5m)

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	169,16



	10
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10408-030-060
	Zagęszczanie ziemi  zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	169,16



	11
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30403-010-060
	Rozbiórka elementów betonowych-przekucie otworu                                   0,35m*0,35m*0,15m+ 0,25m*0,25m*0,15m*23

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów


	m3
	0,23



	12
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30405-010-060
	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10                                        

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów


	m3
	0,23



	13
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10206-030-060


	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 10-15t,do 1km.Grunt I-III- wywóz nadmiaru ziemi       569,52m3+142,38m3+218,75m3-676,65m3-169,16m3

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	84,84



	14
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10208-02020-060


	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV- przyjęto za dalsze 9 km                                9*84,84m3

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	763,56




	2. Roboty montażowe- kanalizacjia sanitarna




	1
	2
	3
	4
	5

	 15
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41308-030-040


	Kanały z rur PVC. Rurociągi  z PCW o średnicy zewnętrznej 200x5,9 mm,łączone za pomocą kielicha z pierścieniem uszczelniającym, o sztywności obwodowej SN 8

Kod CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
	m
	339,00



	16
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41413-030-020


	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie, z betonu B40, z włazem typu ciężkiego kl. D (40t) z uszczelką gumową, z płytą nadstudzienną i pierścieniem odciążającym, wyprowadzenie rur przewodowych sieci kanalizacji deszczowej z uszczelnieniem na uszczelkę  

Kod CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
	szt
	14,00



	17
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41413-040-041
	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie

Kod CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
	0,5 m
	-20,00



	18
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41413-080-060
	Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	13,19



	19
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41610-020-172
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur  PVC o średnicy nominalnej 200 mm

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	próba
	1,00




	3. Roboty ziemne  kanalizacjia sanitarna  -odejścia do granicy działek   




	1
	2
	3
	4
	5

	 20
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10210-020-060


	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II przyjęto 80% robót wykonywanych w sposób mechaniczny           0,8*(126,0m*1,99m*0,9m)

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	180,53



	21
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10305-010-060


	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii I-II  konywanych w sposób ręczny         0,2*(126,0m*1,99m*0,9m)

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	45,13



	22
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10305-040-060


	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5 m głębokości. Grunt kategorii I-II- do głebokości 1,99m

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	45,13



	23
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41411-010-060


	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm- podsypka z piasku                       126,0m*0,6m*0,1m

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	7,56



	24
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10313-040-050


	Umocnienie ażurowe ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m i głęb.do 3m.Grunt kat.III-IV               126,0m*1,99m*2

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m2
	501,48



	25
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10214-030-060


	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II  -przyjęto 80% robót wykonywanych mechanicznie                0,8*(180,53m3+45,13m3-126,0m*0,6m*0,1m-126,0m*3,14*0,08m*0,08m)

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	172,45



	26
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10318-030-060


	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III-przyjęto 20% robót wykonywanych w sposób ręczny                   0,2*(180,53m3+45,13m3-126,0m*0,6m*0,1m-126,0m*3,14*0,08m*0,08m)

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	43,11



	27
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10408-030-060
	Zagęszczanie ziemi  zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów


	m3
	43,11



	28
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10206-030-060


	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 10-15t,do 1km.Grunt I-III- wymiana gruntu ,przywóz piasku w celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową  przewidzianą w specyfikacji      -wywóz nadmiaru ziemi         180,53m3+45,13m3-172,45m3-43,11m3

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	10,10



	29
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10208-02020-060


	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV- przyjęto za dalsze 9 km                                9*10,10m3

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
	m3
	90,90




	4. Roboty montażowe- odejścia do granicy działek




	1
	2
	3
	4
	5

	 30
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41308-020-040


	Kanały z rur PVC. Rurociągi z  PVC o średnicy zewnętrznej 160x4,7 mm,  łączone za pomocą kielicha z pierścieniem uszczelniającym, o sztywności obwodowej SN 8

Kod CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
	m
	126,00



	31
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41321-020-020


	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk-zaślepienia ( dennice)

Kod CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
	szt
	23,00




