Przedmiar robót

SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI MODZEROWO

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty drogowe

Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych o grubości 4 cm- rozebranie nawierzchni o grubość 8cm z przycięciem krawędzi piłą mechaniczną 6m2*2 |  | m2 | 12,00 |
|  | 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60801-020-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm |  | m2 | 6,00 |
|  | 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI - podłoże gruntowe Is>1 |  | m2 | 6,00 |
|  | 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-040-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 6,00 |
|  | 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60111-02010-050 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywane gruntofrezarką - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa |  | m2 | 6,00 |
|  | 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-040-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm -podbudowa pomocnicza z mieszanki żwirowo-tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 |  | m2 | 6,00 |
|  | 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-010-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm- -podbudowa pomocnicza z mieszanki żwirowo-tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 |  | m2 | 6,00 |
|  | 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ( beton asfaltowy),warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t |  | m2 | 6,00 |
|  | 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ( beton asfaltowy) warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t |  | m2 | 6,00 |
| 10 |  | wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I1103-04-060 | Wywiezienie gruzu i mas bitumicznych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. W cenie pozycji uwzględnić opłaty za uttylizację materiałów pochodzacych z rozbiórki 6,0m2*0,28m |  | m3 | 1,68 |
| 11 |  | wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I1103-05-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km-za dalsze 9km |  | m3 | 15,12 |

2. Roboty ziemne sieć wodociągowa

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10210-020-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II przyjęto 80% robót wykonywanych w sposób mechaniczny 0,8*(241,0m*1,9m*0,9m+6,0m*1,85m*0,9m+2,0m*1,9m*0,9m) | m3 |  | 340,42 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-030-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II przyjęto 20% robót wykonywanych w sposób mechaniczny 0,2*(241,0m*1,9m*0,9m+6,0m*1,85m*0,9m+2,0m*1,9m*0,9m) | m3 |  | 85,10 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110501-040-060 | Podłoża i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem 249,0m*0,6m*0,3m-249,0m*3,14*0,05m*0,05m | m3 |  | 42,87 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-030-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III przyjęto 10% robót wykonywanych w sposób ręczny 0,1*(340,42m3+85,1m3-249,0m*0,6m*0,3m) | m3 |  | 38,07 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10408-010-060 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-II | m3 |  | 38,07 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-040-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I- II przyjęto 90% robót wykonywanych w sposób mechaniczny 0,9*(340,42m3+85,1m3-249,0m*0,6m*0,3m) | m3 |  | 342,63 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10206-020-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,25m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III- wywóz nadmiaru ziemi 249m*3,14*0,05m*0,05m | m3 |  | 1,95 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - wywóz ziemi z wykoów, przyjęto dodatek za dalsze 9km 9*1,95m3 | m3 |  | 17,55 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10315-040-050 | Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m 241,0m*1,9m*2+6,0m*1,85m*2+2,0m*1,9m*2 | m2 |  | 945,60 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10315-040-050 | Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m - komora włączeniowa do ist. wodociągu 6,0m*1,9m | m2 |  | 11,40 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0218-01-020 | Zabezpieczenie kabli w ziemi. Nakłady na jedno zabezpieczenie o długości do 1,5 m | szt |  | 2,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110402-010-040 | Przewierty długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 100 mm maszyną do wierceń poziomych w gruntach kategorii I-II- przewiert rurą 110 PCW PN 10. Uwaga cenę rury PCW ujęto w pozycji nr 24 |  | m | 13,00 |

3. Roboty montażowe-sieć wodociągowa

Kod CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110301-020-040 | Rurociągi PVC PN 10 ciśnieniowe kielichowe, łączone na uszczelkę gumową. Rury o średnicy zewnętrznej 110 mm. Wykonanie próby szczelności rurociągu. Wykonanie dezynfekcji rurociągu. Płukanie rurociągu. Pobranie próbki do analizy bakteriologicznej |  |  | m | 258,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41022-030-020 | Kształtki z PVC PN 10 ciśnieniowe,jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk- kolano |  | szt |  | 6,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41022-030-020 | Kształtki z PVC PN 10 ciśnieniowe,jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk- end-cupa |  | szt |  | 1,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41023-020-020 | Kształtki z PVC PN10 ciśnieniowe,dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone na wcisk- trójnik 90/90/90 |  | szt |  | 1,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41022-020-020 | Kształtki z PVC PN10 ciśnieniowe,jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone na wcisk- nasuwka |  | szt |  | 1,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41023-020-020 | Kształtki z PVC PN 10 ciśnieniowe,dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone na wcisk- redukcja 90/110 |  | szt |  | 1,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110304-03010-020 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 100 mm z obudową na rurociągach PVC i PE wraz z króćcami kołnierzowymi przejściowymi PCW PN 10 110 /100 żeliwo kołnierz. |  | szt |  | 2,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41023-030-020 | Kształtki z PVC PN 10 ciśnieniowe,dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk- trójnik 110/110/110 z odejściem kołnierzowym |  | szt |  | 1,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110306-010-090 | Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 110/40 mm z opaską i zasuwą. Ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej. Wykonanie oznakowania lokalizacji nawiertki tablicą informacyjną. |  | kpl |  | 1,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41023-020-020 | Kształtki z PVC PN 10 ciśnieniowe,dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone na wcisk- trójni 110/90/110 |  | szt |  | 1,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41119-030-090 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm z zasuwą odcinającą dn80mm , kolanem stopowym, skrzynką i obudową zasuwy, zwężką żeliwną dwukołnierzową |  | kpl |  | 1,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41001-010-040 | Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 80 mm uszczelniane folią aluminiową |  |  | m | 2,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41014-020-020 | Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 80 mm - PCW/stal |  | szt |  | 1,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0134-02-090 | Oznakowanie na słupku stalowym trasy gazociągu |  | kpl |  | 3,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0102-01-040 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego |  |  | m | 260,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 42002-010-020 | analogia- bloki oporowe |  | szt |  | 9,00 |

4. Roboty ziemne przyłącze wodociągowe

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-030-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II 3,0m*1,9m*0,9m | m3 | 5,13 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110501-040-060 | Podłoża i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem 3,0m*0,6m*0,3m-3,0m*3,14*0,02m*0,02m | m3 | 0,54 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-030-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III 5,13m3-3,0m*3,14*0,02m*0,02m | m3 | 5,13 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10408-010-060 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-II | m3 | 5,13 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10315-040-050 | Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m 3,0m**1,9m*2 | m2 | 11,40 |

5. Roboty montażowe- przyłącze wodociągowe

Kod CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110307-010-040 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE HD 100 SDR 17. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm. Wykonanie próby ciśnieniowej. Wykonanie dezynfekcji rurociągu. Płukanie rurociągu. |  | m | 3,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-01010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD 100 SDR 17 o średnicy zewnętrznej 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (przy użyciu agregatu prądotwórczego)- mufa | złącz e |  | 1,00 |