PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty drogowe CPV: 45233120-6, Roboty w zakresie budowy dróg |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 6 0802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm- rozebranie nawierzchni o grubość 8cm z przycięciem krawędzi piłą mechaniczną 50m2*2 | 100,00 | m2 |  |  |
| 2 | KNNR 6 0801-020-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm | 50,00 | m2 |  |  |
| 3 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI -podłoże gruntowe Is>1 | 50,00 | m2 |  |  |
| 4 | KNNR 6 0104-040-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 50,00 | m2 |  |  |
| 5 | KNNR 6 0111-02010-050 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywane gruntofrezarką - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa | 50,00 | m2 |  |  |
| 6 | KNNR 6 0112-040-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm -podbudowa pomocnicza z mieszanki żwirowo-tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 | 50,00 | m2 |  |  |
| 7 | KNNR 6 0112-010-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm- -podbudowa pomocnicza z mieszanki żwirowo-tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 | 50,00 | m2 |  |  |
| 8 | KNNR 6 0308-01010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ( beton asfaltowy),warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t | 50,00 | m2 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ( beton asfaltowy) warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t | 50,00 | m2 |  |  |
| 10 | KNR 4-04I 1103-04-060 | Wywiezienie gruzu i mas bitumicznych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. W cenie pozycji uwzględnić opłaty za uttylizację materiałów pochodzacych z rozbiórki 50,0m2*0,28m | 14,00 | m3 |  |  |
| 11 | KNR 4-04I 1103-05-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km-za dalsze 9km | 126,00 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty ziemne sieć wodociągowa Uwaga:. W kosztorysie we wszystkich wykopach uwzględniono koszty wymiany gruntu. CPV: 45231100-6, Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 1 0210-020-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II wykopy pod komory technologiczne ( włączenia do przewodu głównego, montaż kolan, trójników) na budowanym wodociągu oraz wykopy pod podejscia do hydrantów ,przyjęto 50% robót wykonywanych w sposób mechaniczny 0,5*(8szt*2,0m*1,5m*2,0m+3,0m*0,9m*2,0m) | 26,70 | m3 |  |  |
| 13 | KNNR 1 0307-030-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II wykopy pod komory technologiczne ( włączenia do przewodu głównego, montaż kolan, trójników) na budowanym wodociągu oraz wykopy pod podejscia do hydrantów ,przyjęto 50% robót wykonywanych w sposób mechaniczny 0,5*(8szt*2,0m*1,5m*2,0m+3,0m*0,9m*2,0m) | 26,70 | m3 |  |  |
| 14 | KNNR 11 0501-040-060 | Podłoża i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem 19,0m*0,6m*0,3m-19,0m*3,14*0,05m*0,05m | 3,27 | m3 |  |  |
| 15 | KNNR 1 0318-030-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III przyjęto 10% robót wykonywanych w sposób ręczny 0,1*(26,7m3+26,7m3-19,0m*0,6m*0,3m) | 5,00 | m3 |  |  |
| 16 | KNNR 1 0408-010-060 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-II | 5,00 | m3 |  |  |
| 17 | KNNR 1 0214-040-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II przyjęto 90% robót wykonywanych w sposób mechaniczny 0,9*(26,7m3+26,7m3-19,0m*0,6m*0,3m) | 44,98 | m3 |  |  |
| 18 | KNNR 1 0206-020-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,25m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III- wywóz nadmiaru ziemi 26,7m3+26,7m3-44,59m3-5m3 | 3,81 | m3 |  |  |
| 19 | KNNR 1 0208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - wywóz ziemi z wykoów, przyjęto dodatek za dalsze 9km 9*3,81m3 | 34,29 | m3 |  |  |
| 20 | KNNR 1 0315-040-050 | Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m 3,0m*2,0m*2 | 12,00 | m2 |  |  |
| 21 | KNNR 1 0315-040-050 | Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m 8sz*7,0m*2,0m | 112,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Roboty montażowe-sieć wodociągowa CPV: 45231110-9, Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów |  |  |  |  |
| 22 | KNNR 4 1206-050-040 | analogia- Montaż rurociągu metodą przewiertu sterowanego rurami o średnicy nominalnej 110 mm PE HD 100 RC SDR 17 typu 3 ( w osłonie z PP lub PE) w gruntach kategorii II, na głębokości ok. 1,8 m. W pozycji nalezy skalkulować koszt zakupu i montażu rury 110 mm PE HD 100 RC SDR 17 typu 3 ( w osłonie z PP lub PE) przeznaczonych do przewiertów sterowanych | 545,00 | m |  |  |
| 23 | KNNR 4 1010-04010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD 100 SDR 17 PN 10 o średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) | 18,00 | złącze |  |  |
| 24 | KNNR 4 1011-04010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD 100 SDR 17 PN 10 o średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prądotwórczego)- kolana | 6,00 | złącze |  |  |
| 25 | KNNR 4 1010-03010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD 100 SDR 17 PN 10 o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) | 2,00 | złącze |  |  |
| 26 | KNNR 4 1011-04010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD 100 SDR 17 PN 10 o średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prądotwórczego) - trójniki 110/110/110 mm wraz z mufą 110mm PE - 2kpl. | 2,00 | złącze |  |  |
| 27 | KNNR 4 1011-04010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD 100 SDR 17 PN 10 o średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prądotwórczego) - trójniki 110/90/110 mm | 2,00 | złącze |  |  |
| 28 | KNNR 4 1001-010-040 | Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 80 mm uszczelniane folią aluminiową | 3,00 | m |  |  |
| 29 | KNNR 4 1119-030-090 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm z zasuwą odcinającą, kolanem stopowym, skrzynką nad hydrant oraz skrzynką i obudową zasuwy | 2,00 | kpl |  |  |
| 30 | KNNR 4 1112-020-090 | Zasuwy typu "E" /z nasuwką/ kołnierzowe z obudową o średnicy do 100 mm, montowane na rurociągach z PVC i PE | 2,00 | kpl |  |  |
| 31 | KNNR 4 1014-020-020 | Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 80 mm - PE/stal | 2,00 | szt |  |  |
| 32 | KNNR 4 1015-040-020 | Kształtki stalowe kołnierzowe przejściowe PE/stal 110mm/100mm | 4,00 | szt |  |  |
| 33 | KNNR 4 1612-010-176 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 160 mm | 2,73 | 200 m |  |  |
| 34 | KNNR 4 1611-010-176 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 160 mm | 2,73 | 200 m |  |  |
| 35 | KNNR 4 1606-010-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm | 1,00 | próba |  |  |
| 36 | KNR 2-19W 0134-02-090 | Oznakowanie na słupku stalowym trasy gazociągu | 4,00 | kpl |  |  |
| 37 | KNR 2-19W 0102-01-040 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 545,00 | m |  |  |
| 38 | KNNR 4 2002-010-020 | analogia- bloki oporowe | 10,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |