Przedmiar robót

SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI MODZEROWO

GMINA WŁOCŁAWEK
	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar


	1. Roboty drogowe   

Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg




	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60802-040-050


	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm-   rozebranie nawierzchni o  grubość 8cm  z  przycięciem  krawędzi  piłą mechaniczną                                          6m2*2


	m2
	12,00



	2
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60801-020-050


	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm                                      


	m2
	6,00



	3
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60103-030-050


	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI   -podłoże gruntowe Is>1                                     


	m2
	6,00



	4
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60104-040-050


	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku  w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm                                      


	m2
	6,00



	5
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60111-02010-050


	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywane gruntofrezarką  - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa                             


	m2
	6,00



	6
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60112-040-050


	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm    -podbudowa pomocnicza z mieszanki żwirowo-tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5                                        


	m2
	6,00



	7
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60112-010-050


	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm-   -podbudowa pomocnicza z mieszanki żwirowo-tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5                                        


	m2
	6,00



	8
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60308-01010-050


	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ( beton asfaltowy),warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t                        


	m2
	6,00



	9
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60309-02010-050


	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych (  beton asfaltowy) warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t                     


	m2
	6,00



	10
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-04I1103-04-060


	Wywiezienie gruzu i mas bitumicznych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. W cenie pozycji uwzględnić opłaty  za uttylizację  materiałów pochodzacych z rozbiórki                6,0m2*0,28m


	m3
	1,68



	11
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-04I1103-05-060


	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km-za dalsze 9km


	m3
	15,12




	2. Roboty ziemne sieć wodociągowa    

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów




	1
	2
	3
	4
	5

	 12
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10210-020-060


	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II   przyjęto 80% robót wykonywanych w sposób mechaniczny           0,8*(241,0m*1,9m*0,9m+6,0m*1,85m*0,9m+2,0m*1,9m*0,9m+251,0m*1,91m*0,9m)


	m3
	685,59



	13
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10307-030-060


	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II przyjęto 20% robót wykonywanych w sposób mechaniczny           0,2*(241,0m*1,9m*0,9m+6,0m*1,85m*0,9m+2,0m*1,9m*0,9m+251,0m*1,91m*0,9m)


	m3
	171,40



	14
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 110501-040-060


	Podłoża i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem                  500,0m*0,6m*0,3m-500,0m*3,14*0,05m*0,05m


	m3
	86,08



	15
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10318-030-060


	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III  przyjęto 10% robót wykonywanych w sposób ręczny                0,1*(685,59m3+171,4m3-500,0m*0,6m*0,3m)


	m3
	76,70



	16
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10408-010-060


	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-II


	m3
	76,70



	17
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10214-040-060


	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II  przyjęto 90% robót wykonywanych w sposób mechaniczny     0,9*(685,59m3+171,4m3-500,0m*0,6m*0,3m)


	m3
	690,29



	18
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10206-020-060


	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,25m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III- wywóz nadmiaru ziemi                  500m*3,14*0,05m*0,05m


	m3
	3,93



	19
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10208-02010-060


	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - wywóz ziemi z wykoów, przyjęto dodatek za dalsze 9km                          9*3,93m3


	m3
	35,37



	20
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10315-040-050


	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m                              241,0m*1,9m*2+6,0m*1,85m*2+2,0m*1,9m*2+251,0m*1,91m*2


	m2
	1 904,42



	21
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10315-040-050


	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m   - komora włączeniowa do ist. wodociągu               6,0m*1,9m


	m2
	11,40



	22
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-19W0218-01-020


	Zabezpieczenie kabli w ziemi. Nakłady na jedno zabezpieczenie o długości do 1,5 m


	szt
	2,00



	23
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 110402-010-040


	Przewierty długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 100 mm maszyną do wierceń poziomych w gruntach kategorii I-II- przewiert rurą 110 PCW PN 10.  Uwaga cenę rury PCW ujęto w pozycji nr 24


	m
	13,00




	3. Roboty montażowe-sieć wodociągowa

Kod CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów




	1
	2
	3
	4
	5

	 24
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 110301-020-040


	Rurociągi PVC PN 10 ciśnieniowe kielichowe, łączone na uszczelkę gumową. Rury o średnicy zewnętrznej 110 mm. Wykonanie próby szczelności rurociągu. Wykonanie dezynfekcji rurociągu. Płukanie rurociągu. Pobranie próbki do analizy bakteriologicznej


	m
	509,00



	25
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41022-030-020


	Kształtki z PVC  PN 10 ciśnieniowe,jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk- kolano


	szt
	7,00



	26
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41022-030-020


	Kształtki z PVC  PN 10 ciśnieniowe,jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk- end-cupa


	szt
	1,00



	27
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41023-020-020


	Kształtki z PVC  PN10 ciśnieniowe,dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone na wcisk- trójnik 90/90/90 


	szt
	1,00



	28
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41022-020-020


	Kształtki z PVC PN10 ciśnieniowe,jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone na wcisk- nasuwka


	szt
	1,00



	29
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41023-020-020


	Kształtki z PVC  PN 10 ciśnieniowe,dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone na wcisk- redukcja 90/110


	szt
	1,00



	30
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 110304-03010-020


	Zasuwy żeliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 100 mm z obudową na rurociągach PVC i PE wraz z króćcami kołnierzowymi przejściowymi PCW PN 10   110 /100  żeliwo kołnierz. 


	szt
	3,00



	31
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41023-030-020


	Kształtki z PVC PN 10 ciśnieniowe,dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk- trójnik 110/110/110 z odejściem kołnierzowym


	szt
	1,00



	32
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 110306-010-090


	Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 110/40 mm z opaską i zasuwą. Ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej. Wykonanie oznakowania lokalizacji nawiertki tablicą informacyjną.


	kpl
	1,00



	33
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41023-020-020


	Kształtki z PVC PN 10 ciśnieniowe,dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone na wcisk- trójni 110/90/110


	szt
	2,00



	34
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41119-030-090


	Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm  z  zasuwą odcinającą dn80mm , kolanem stopowym,  skrzynką i obudową zasuwy, zwężką żeliwną dwukołnierzową


	kpl
	2,00



	35
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41001-010-040


	Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 80 mm uszczelniane folią aluminiową


	m
	4,00



	36
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41014-020-020


	Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 80 mm - PCW/stal    


	szt
	2,00



	37
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-19W0134-02-090


	Oznakowanie na słupku stalowym trasy gazociągu


	kpl
	5,00



	38
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-19W0102-01-040


	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego


	m
	513,00



	39
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 42002-010-020


	analogia- bloki oporowe


	szt
	10,00




	4. Roboty ziemne przyłącze wodociągowe    

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów




	1
	2
	3
	4
	5

	 40
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10307-030-060


	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II                                        3,0m*1,9m*0,9m


	m3
	5,13



	41
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 110501-040-060


	Podłoża i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem                  3,0m*0,6m*0,3m-3,0m*3,14*0,02m*0,02m


	m3
	0,54



	42
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10318-030-060


	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III                            5,13m3-3,0m*3,14*0,02m*0,02m


	m3
	5,13



	43
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10408-010-060


	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-II


	m3
	5,13



	44
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10315-040-050


	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m                              3,0m**1,9m*2


	m2
	11,40




	5. Roboty montażowe- przyłącze wodociągowe

Kod CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów




	1
	2
	3
	4
	5

	 45
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 110307-010-040


	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE HD 100 SDR 17. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm. Wykonanie próby ciśnieniowej.Wykonanie  dezynfekcji rurociągu.Płukanie rurociągu.


	m
	3,00



	46
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41011-01010-171


	Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD  100 SDR 17 o średnicy zewnętrznej 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (przy użyciu agregatu prądotwórczego)- mufa


	złącze
	1,00



	47
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 41011-01010-171


	Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD  100 SDR 17 o średnicy zewnętrznej 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (przy użyciu agregatu prądotwórczego)- end cupa


	złącze
	1,00




	6. Odwodnienie wykopów

Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów




	1
	2
	3
	4
	5

	 48
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10605-010-020
	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 2,5 m


	szt
	509,00



	49
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10603-020-275
	Pompowanie oczyszczające. Średnice otworów od 150 do 500 mm - instalacja urządzeń


	1kpl.
	1,00



	50
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10603-01010-149
	Pompowanie  oczyszczające, przy braku stałego źródła energii. 


	r-g
	348,00




