2019-05-10
	Inwestor:
GMINA WŁOCŁAWEK


	


Kosztorys ofertowy
Nazwa budowy:   SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI MODZEROWO 

                             GMINA WŁOCŁAWEK

Podstawa opracowania: KNNR 1, KNNR 11, KNNR 4, KNR 2-19W

Waluta: PLN

Stawka r-g:  
Słownie:  
	Sporządził:


	


 Kosztorys ofertowy skrócony

	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Obmiar
	J.m.
	Cena jedn.
	Wartość


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	
	Roboty drogowe   

CPV: 45233120-6, Roboty w zakresie budowy dróg


	
	
	
	

	1
	KNNR 6

0802-040-050
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm-   rozebranie nawierzchni o  grubość 8cm  z  przycięciem  krawędzi  piłą mechaniczną                                          6m2*2
	12,00
	m2
	
	

	2
	KNNR 6

0801-020-050
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm                                   


	6,00
	m2
	
	

	3
	KNNR 6

0103-030-050
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI   -podłoże gruntowe Is>1                                    


	6,00
	m2
	
	

	4
	KNNR 6

0104-040-050
	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku  w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm                                     


	6,00
	m2
	
	

	5
	KNNR 6

0111-02010-050
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywane gruntofrezarką  - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa                             


	6,00
	m2
	
	

	6
	KNNR 6

0112-040-050
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm    -podbudowa pomocnicza z mieszanki żwirowo-tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5                                        


	6,00
	m2
	
	

	7
	KNNR 6

0112-010-050
	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm-   -podbudowa pomocnicza z mieszanki żwirowo-tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5                                        


	6,00
	m2
	
	

	8
	KNNR 6

0308-01010-050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ( beton asfaltowy),warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t                        


	6,00
	m2
	
	

	9
	KNNR 6

0309-02010-050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych (  beton asfaltowy) warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t                    


	6,00
	m2
	
	

	10
	KNR 4-04I

1103-04-060
	Wywiezienie gruzu i mas bitumicznych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. W cenie pozycji uwzględnić opłaty  za uttylizację  materiałów pochodzacych z rozbiórki                6,0m2*0,28m
	1,68
	m3
	
	

	11
	KNR 4-04I

1103-05-060
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km-za dalsze 9km
	15,12
	m3
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	2
	
	Roboty ziemne sieć wodociągowa    

CPV: 45231100-6, Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów


	
	
	
	

	12
	KNNR 1

0210-020-060
	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II   przyjęto 80% robót wykonywanych w sposób mechaniczny           0,8*(241,0m*1,9m*0,9m+6,0m*1,85m*0,9m+2,0m*1,9m*0,9m+251,0m*1,91m*0,9m)
	685,59
	m3
	
	

	13
	KNNR 1

0307-030-060
	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II przyjęto 20% robót wykonywanych w sposób mechaniczny           0,2*(241,0m*1,9m*0,9m+6,0m*1,85m*0,9m+2,0m*1,9m*0,9m+251,0m*1,91m*0,9m)
	171,40
	m3
	
	

	14
	KNNR 11

0501-040-060
	Podłoża i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem                  500,0m*0,6m*0,3m-500,0m*3,14*0,05m*0,05m
	86,08
	m3
	
	

	15
	KNNR 1

0318-030-060
	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III  przyjęto 10% robót wykonywanych w sposób ręczny                0,1*(685,59m3+171,4m3-500,0m*0,6m*0,3m)
	76,70
	m3
	
	

	16
	KNNR 1

0408-010-060
	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-II
	76,70
	m3
	
	

	17
	KNNR 1

0214-040-060
	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II  przyjęto 90% robót wykonywanych w sposób mechaniczny     0,9*(685,59m3+171,4m3-500,0m*0,6m*0,3m)


	690,29
	m3
	
	

	18
	KNNR 1

0206-020-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,25m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III- wywóz nadmiaru ziemi                  500m*3,14*0,05m*0,05m
	3,93
	m3
	
	

	19
	KNNR 1

0208-02010-060
	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - wywóz ziemi z wykoów, przyjęto dodatek za dalsze 9km                          9*3,93m3
	35,37
	m3
	
	

	20
	KNNR 1

0315-040-050
	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m                              241,0m*1,9m*2+6,0m*1,85m*2+2,0m*1,9m*2+251,0m*1,91m*2
	1 904,42
	m2
	
	

	21
	KNNR 1

0315-040-050
	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m   - komora włączeniowa do ist. wodociągu               6,0m*1,9m
	11,40
	m2
	
	

	22
	KNR 2-19W

0218-01-020
	Zabezpieczenie kabli w ziemi. Nakłady na jedno zabezpieczenie o długości do 1,5 m
	2,00
	szt
	
	

	23
	KNNR 11

0402-010-040
	Przewierty długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 100 mm maszyną do wierceń poziomych w gruntach kategorii I-II- przewiert rurą 110 PCW PN 10.  Uwaga cenę rury PCW ujęto w pozycji nr 24
	13,00
	m
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	3
	
	Roboty montażowe-sieć wodociągowa

CPV: 45231110-9, Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów


	
	
	
	

	24
	KNNR 11

0301-020-040
	Rurociągi PVC PN 10 ciśnieniowe kielichowe, łączone na uszczelkę gumową. Rury o średnicy zewnętrznej 110 mm. Wykonanie próby szczelności rurociągu. Wykonanie dezynfekcji rurociągu. Płukanie rurociągu. Pobranie próbki do analizy bakteriologicznej
	509,00
	m
	
	

	25
	KNNR 4

1022-030-020
	Kształtki z PVC  PN 10 ciśnieniowe,jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk- kolano
	7,00
	szt
	
	

	26
	KNNR 4

1022-030-020
	Kształtki z PVC  PN 10 ciśnieniowe,jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk- end-cupa
	1,00
	szt
	
	

	27
	KNNR 4

1023-020-020
	Kształtki z PVC  PN10 ciśnieniowe,dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone na wcisk- trójnik 90/90/90 
	1,00
	szt
	
	

	28
	KNNR 4

1022-020-020
	Kształtki z PVC PN10 ciśnieniowe,jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone na wcisk- nasuwka
	1,00
	szt
	
	

	29
	KNNR 4

1023-020-020
	Kształtki z PVC  PN 10 ciśnieniowe,dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone na wcisk- redukcja 90/110


	1,00
	szt
	
	

	30
	KNNR 11

0304-03010-020
	Zasuwy żeliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 100 mm z obudową na rurociągach PVC i PE wraz z króćcami kołnierzowymi przejściowymi PCW PN 10   110 /100  żeliwo kołnierz. 
	3,00
	szt
	
	

	31
	KNNR 4

1023-030-020
	Kształtki z PVC PN 10 ciśnieniowe,dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk- trójnik 110/110/110 z odejściem kołnierzowym
	1,00
	szt
	
	

	32
	KNNR 11

0306-010-090
	Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 110/40 mm z opaską i zasuwą. Ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej. Wykonanie oznakowania lokalizacji nawiertki tablicą informacyjną.
	1,00
	kpl
	
	

	33
	KNNR 4

1023-020-020
	Kształtki z PVC PN 10 ciśnieniowe,dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone na wcisk- trójni 110/90/110
	2,00
	szt
	
	

	34
	KNNR 4

1119-030-090
	Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm  z  zasuwą odcinającą dn80mm , kolanem stopowym,  skrzynką i obudową zasuwy, zwężką żeliwną dwukołnierzową
	2,00
	kpl
	
	

	35
	KNNR 4

1001-010-040
	Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 80 mm uszczelniane folią aluminiową
	4,00
	m
	
	

	36
	KNNR 4

1014-020-020
	Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 80 mm - PCW/stal    
	2,00
	szt
	
	

	37
	KNR 2-19W

0134-02-090
	Oznakowanie na słupku stalowym trasy gazociągu


	5,00
	kpl
	
	

	38
	KNR 2-19W

0102-01-040
	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	513,00
	m
	
	

	39
	KNNR 4

2002-010-020
	analogia- bloki oporowe


	10,00
	szt
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	4
	
	Roboty ziemne przyłącze wodociągowe    

CPV: 45231100-6, Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów


	
	
	
	

	40
	KNNR 1

0307-030-060
	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II                                        3,0m*1,9m*0,9m
	5,13
	m3
	
	

	41
	KNNR 11

0501-040-060
	Podłoża i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem                  3,0m*0,6m*0,3m-3,0m*3,14*0,02m*0,02m
	0,54
	m3
	
	

	42
	KNNR 1

0318-030-060
	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III                            5,13m3-3,0m*3,14*0,02m*0,02m
	5,13
	m3
	
	

	43
	KNNR 1

0408-010-060
	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-II
	5,13
	m3
	
	

	44
	KNNR 1

0315-040-050
	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m                              3,0m**1,9m*2
	11,40
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	5
	
	Roboty montażowe- przyłącze wodociągowe

CPV: 45231110-9, Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów


	
	
	
	

	45
	KNNR 11

0307-010-040
	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE HD 100 SDR 17. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm. Wykonanie próby ciśnieniowej.Wykonanie  dezynfekcji rurociągu.Płukanie rurociągu.
	3,00
	m
	
	

	46
	KNNR 4

1011-01010-171
	Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD  100 SDR 17 o średnicy zewnętrznej 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (przy użyciu agregatu prądotwórczego)- mufa


	1,00
	złącze
	
	

	47
	KNNR 4

1011-01010-171
	Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD  100 SDR 17 o średnicy zewnętrznej 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (przy użyciu agregatu prądotwórczego)- end cupa
	1,00
	złącze
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	6
	
	Odwodnienie wykopów

CPV: 45231100-6, Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów


	
	
	
	

	48
	KNNR 1

0605-010-020
	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 2,5 m


	509,00
	szt
	
	

	49
	KNNR 1

0603-020-275
	Pompowanie oczyszczające. Średnice otworów od 150 do 500 mm - instalacja urządzeń


	1,00
	1kpl.
	
	

	50
	KNNR 1

0603-01010-149
	Pompowanie  oczyszczające, przy braku stałego źródła energii. 


	348,00
	r-g
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	
	
	Razem kosztorys:
	
	
	
	


