ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANO-DROGOWY  URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38,  PRACOWNIA  PROJEKTOWA

PROJEKT

Stałej Organizacji Ruchu

INWESTYCJA : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  KRUSZYNEK -

ŚWIETOSŁAW GMINA WŁOCŁAWEK

ADRES           :  GMINAWŁOCŁAWEK

BRANŻA       :  DROGI- Organizacja ruchu

INWESTOR   :    GMINA  WŁÓCŁAWEK

ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

| Projektant branży: Zagospodarowanie terenu | mgr inż.Urszula Kędzierska upr. bud. Nr UAN-NB-8386-5/45/84WK upr.drog.Nr ABU-IX-8386-5/31/90WK | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Marzec 2019r

SPIS TREŚCI

- Podstawa prawna

- Opis techniczny

- Warunki techniczne wykonania oznakowania

- Uwagi końcowe

- Karta uzgodnień

- PODSTAWA PRAWNA:

Opracowano na podstawie:

. 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997  r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z  2018 r. poz. 1990 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze  zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181  ze zm: 2008 r. Nr 67, poz. 413 , Nr 126. Poz. 813, Nr 235, poz. 1596, z 2010 r. Nr 65, poz. 411, z 2011r. Nr 89,poz. 508, Nr 124, poz. 702, Nr 133, poz. 772, z 2013 poz. 891, poz 1326,  z 2014 r. poz. 1567, z 2015r. poz. 1314, z 2016r. poz. 647, z 2017 r. poz. 1062, z 2018 r. poz. 1657, z 2019 r. poz. 880 ) wraz z załącznikami 1,2.3.4.

5.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków  i sygnałów drogowych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 545).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2016 r. W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. z 2016 r. poz. 314).

2. OPIS TECHNICZNY

Omówienie projektu:

Przedmiotem opracowania jest stała organizacja ruchu w związku PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ KRUSZYNEK -ŚWIĘTOS NA TERENIE GMINY WŁOCŁAWEK

Stan istniejący:

- Szerokość jezdni bitumicznej: 5,0m i 6 w strefie zabudowanej

- Pobocze obustronne o szerokości  0,5m

- Chodniki do km 0+545  szerokości 1,6,1,8, dlej 1,8, 1,5m ,

- Posiada klasę techniczna D

- Natężenie ruchu 24 pojazdów na godzinę w godzinach szczytu

Oznakowanie Istniejące.

Na omawianej drodze występuje oznakowanie pionowe i poziome na skrzyżowaniu drogi gminnej z powiatową Włocławek – Kruszyn-Choceń

Organizacja docelowe

Ze względu na przebudowę drogi oraz zwiększenie bezpieczeństwa wprowadza się nowe docelowe oznakowanie drogi wraz elementami y bezpieczeństwa ruchu: wyniesione przejście dla pieszych, przebudowę istniejących progów płytowych z zamianą na kostkę betonową oraz oznakowanie  aktywne  wraz oświetleniem przejść dla pieszych..

Droga swój początek ma na drodze powiatowej  Włocławek – Kruszyn- Choceń , a kończy w km 0+996 przy osiedlu domów wielorodzinnych. W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową znajduje się istniejące oznakowanie.  Do oznakowania drogi użyto znaków D-6 aktywnych zasilanych  solarem  oraz A-16 ostrzegające dla pieszych. Przejścia dla pieszych usytuowane są na wyniesionych przejściach. Przejście dla pieszych oznakować znakami A-16 a próg zwalniający znakami A-11a,z tab.T-1-20m, oraz znakiem B-33-20, za progiem odwołać ograniczenie prędkości znakami B-34-20, progi dodatkowo oznakować oznakowaniem poziomym P-25. Boczne utwardzone drogi dojazdowe oznakowano znakami A-7.   Przystanek oznakować znakiem D-15. A miejsce zatrzymania autobusów w wyznaczyć linią P-17.

Termin realizacji robót cztery miesiące od dnia podpisania umowy.

#### 3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA OZNAKOWANIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z  poz. 2181 z późniejszymi zmianami ) o wymiarach grupy małej z wyjątkiem znaków A-7 oraz B-20 które ustawić z grupy wielkości średniej.

4. UWAGI KOŃCOWE:

Podczas wykonywania oznakowania i prowadzenia robót w pasie drogowym należy stosować się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym i przepisów BHP.

  - Po zakończeniu robót związanych z montażem oznakowania, oznakowanie zgłosić do odbioru przedstawicielowi Starostwa Powiatowego we Włocławku

Zestawienie znaków

Wykaz projektowanych znaków dla drogi gminnej Kruszynek -Świętosław

| znaki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| symbol | szt. | słupek | komentarz |
| pionowe |  |  |  |
| A-7 | 4 | 4 | Typ S |
| A-16 | 4 | 4 |  |
| A-11a | 8 |  |  |
| T-1 | 4 |  | 100m |
| D-42 | 1 | 2 |  |
| D-43 | 1 | 2 |  |
| B-34 | 4 | 4 | 20km/h |
| B-33 | 8 | 8 | 20km/h |
| T-1 | 8 |  | 20m |
| D-6 | 2 | 2 wysięgniki | Obustronny aktywny D6 z panelem solarnym na wysięgniku wys. 6m wraz z oświetleniem |
| D-6 | 10 | 10 |  |
| D-6 | 2 | 2 | Aktywne zasilane solarem na słupku |
| D-15 | 2 | 2 |  |
| poziome |  |  |  |
| symbol | długość | przelicznik | powierzchnia |
| P-10 | 20mb | 2 | 40 |
| p-25 | 24mb | 0,232 | 5,568 |
| p17 | 2 | 3,42 | 3,42 |
| P-4 | 10m | 0,24 | 2,4 |
|  |  | suma | 51,39 |