NUMER DOKUMENTACJI02/C/2012

| PROJEKTOWANIE I NADZORY TECHNICZNE K. K. SIKORSKI 87-880Brześć Kujawski Wieniec Zalesie 12/1, tel./ fax 411 37 45 Pracownia projektowa Włocławek, Ul. Łęgska 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJA |  |  |  |
| Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dz. nr 357/6, 357/7 Warząchewka Polska, Gmina Włocławek |  |  |  |
| TEMAT |  |  |  |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym |  |  |  |
| SKŁADNIK OPRACOWANIA |  |  |  |
| Branża instalacyjna PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |
|  | Data | Podpis |  |
| Projektował | Sierpień 2012 r. |  |  |
| mgr inż. K. Sikorski |  |  |  |
| Opracował | Sierpień 2012 r. |  |  |
| mgr inż. K. Sikorski |  |  |  |
| ZLECENIODAWCA |  |  |  |
| Gmina Włocławek |  |  |  |

OPIS TECHNICZNY

Do projektu:

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

dz. nr 357/6, 357/7

Warząchewka Polska, Gmina Włocławek

- WIADOMOŚCI WSTĘPNE

  - Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję

Przydomowa oczyszczalnia ścieków wraz z drenażem rozsączającym jest projektowana dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

  - Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- mapa sytuacyjno – wysokościowa,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz                       w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. nr 137 poz. 984 z 2006 r.)

- Prawo wodne z dn. 18 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 239 poz. 2019 z 2005 r. – tekst jednolity),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8 poz. 70 z 2002 r.).

  - Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym. Niniejszy projekt stanowić będzie dla właściciela budynku załącznik do zgłoszenia budowy urządzeń do odprowadzania ścieków do gruntu.

- DANE OGÓLNE

  - Ilość ścieków

Jednostkową ilość ścieków odprowadzaną z gospodarstw domowych przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8 poz. 70 z 2002 r.). Wynosi ona dla mieszkań w domach jednorodzinnych z pełnym wyposażeniem sanitarnym, nie podłączonych do sieci kanalizacyjnych:

,

Ilość równoważnych użytkowników:

,

Średnia ilość ścieków bytowo-gospodarczych:

,

Maksymalna dobowa ilość ścieków, uwzględniając dobowy współczynnik nierównomierności odpływu:

  - Jakość ścieków

Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń w ściekach gospodarczo – bytowych odprowadzanych z gospodarstw domowych określone były przez Instytut Melioracji                  i Użytków Zielonych na podstawie badań bezpośrednich. Poniżej przedstawiono wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków gospodarczo – bytowych, określonych na podstawie jednostkowych ładunków dla miejscowości wiejskich:

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | Stężenie zanieczyszczeń |
| --- | --- | --- |
| BZT5 | mg O2/dm3 | 272-316 |
| ChZT | mg O2/dm3 | 333-387 |
| Zawiesiny ogólne | mg/dm3 | 255-316 |
| Azot ogólny | mg N/dm3 | 67-80 |
| Fosfor ogólny | mg P/dm3 | 19,8-26,2 |

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz            w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984 z 2006 r.) ścieki mogą być odprowadzane do ziemi w obrębie działki stanowiącej własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- ilość ścieków nie przekracza 5 m3,

- BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20%, zaś zawartość zawiesiny ogólnej co najmniej o 50%,

- miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest od poziomu wodonośnego wód podziemnych warstwą o miąższości co najmniej 1,5 m.

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący.

Podstawowym celem projektowanego urządzenia jest stworzenie optymalnych warunków dla utylizacji ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z w/w obiektu. Osiągnięcie tego celu przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego obszaru objętego projektem oraz do zminimalizowania kosztów oczyszczania ścieków przy zachowaniu wysokiej skuteczności oczyszczenia.

- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

  - Dane ogólne

Proponowany system oczyszczania ścieków z wykorzystaniem półnaturalnej technologii oczyszczania ścieków gwarantuje spełnienie wymogów prawodawstwa polskiego, jak również Rady Wspólnoty Europejskiej. Odprowadzanie ścieków do ziemi odbywa się  w ramach zwykłego korzystania z wód (łączna ilość ścieków odprowadzanych < 5m3/d).

Przy wyborze lokalizacji urządzenia uwzględniono następujące wymagania określone Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r.):

- odległość ciągu drenu rozsączającego od ujęcia wody min. 30 m,

- odległość urządzeń od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m,

- odległość urządzeń od granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego – 2 m.

Oczyszczalnia nie będzie wywierała negatywnego wpływu na działki sąsiadów.

  - Opis urządzenia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków składa się z:

- monolitycznego, szczelnego osadnika gnilnego wykonanego z polietylenu wysokiej gęstości PEHD metodą rozdmuchu, co zapewnia szczelność i eliminuje ryzyko wycieku. Konstrukcja osadnika zapewnia odporność na napór gruntu , korozję zmiany temperatury oraz pełną stabilność w gruncie. Osadniki gnilne muszą być wyposażone w filtr doczyszczający gwarantujący zatrzymanie zawiesin, wykonany z kształtek polietylenowych lub pucolanowych umieszczonych w koszu. Osadnik musi posiadać częściowy podział na komory dla wyeliminowania mieszania ścieków w okolicy filtra oraz łatwo dostępne włazy z pokrywami o konstrukcji zapewniającej wyeliminowanie wydostawanie się gazów fermentacyjnych na zewnątrz. Osadnik powinien posiadać króciec umożliwiający włączenie instalacji  wentylacji. Osadniki powinny spełniać normę PN-EN 12566-1 natomiast pozostałe

elementy oczyszczalni (studzienki itp.) aprobatę techniczną wydaną prze IOŚ. Minimalna pojemność osadnika powinna wynosić 2,0 m3,

- drenażu rozsączającego wykonanego z rur drenarskich PCV o średnicy 110 mm, układanego ze spadkiem 0,5÷1,0% wraz ze studzienką rozdzielczą. Minimalna długość ciągu drenarskiego powinna wynosić 6 m, zaś maksymalna nie powinna przekraczać 20 m. Odległość miedzy drenami nie powinna być mniejsza od 1,5 m.  Szerokość wykopu pod pojedynczy dren powinna wynosić od 0,5 do 0,8 m. Drenaż powinien być ułożony jak najpłycej, żeby zapewnić warunki tlenowe  pod drenażem, nacięciami na bok.

  - Zasada działania

    - Osadnik gnilny

Ścieki gospodarczo – bytowe kierowane są do osadnika przez otwór wlotowy nie powodujący turbulentnego przepływu ścieków, dzięki czemu nie zostaje zmącony warstwowy układ osadów w zbiorniku. Osadnik gnilny jest urządzeniem, w którym zachodzą procesy sedymentacji osadów  i flotacji zanieczyszczeń zawartych w ściekach oraz stabilizacji osadu. Substancje lekkie (gł. tłuszcze) unoszą się na powierzchni tworząc tzw. kożuch, zanieczyszczenia łatwo opadające sedymentują na dno zbiornika.  Biologiczne oczyszczanie zachodzi w procesie fermentacji beztlenowej prowadzącej do upłynnienia osadów. Ścieki wstępnie oczyszczone przepływają następnie przez filtr doczyszczający wykonany z kształtek polietylenowych umieszczonych w koszu i kierowane są wylotem do strefy tlenowego oczyszczania.

    - Wentylacja osadnika gnilnego

Jednymi z produktów fermentacji zachodzącej wewnątrz osadnika są gazy (siarkowodór, metan, dwutlenek węgla), które muszą być odprowadzone z przestrzeni powietrznej między zwierciadłem ścieków a sklepieniem osadnika.  Wystarczającym rozwiązaniem jest wywiewka wentylacyjna na pionie kanalizacyjnym. W przypadku braku takiego odpowietrzenia domowej instalacji kanalizacji należy wyprowadzić  instalację wentylacyjną ponad dach budynku (min. 60 cm ponad krawędź najwyższego okna).

    - Drenaż rozsączający

Drenaż rozsączający stanowi układ podziemnych perforowanych drenów wprowadzających oczyszczone ścieki do gruntu w celu dalszego ich biologicznego oczyszczenia w procesie tlenowym. Ścieki infiltrujące przez porowaty grunt są oczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych. Gleba posiada zdolności samooczyszczania –  procesy w niej zachodzące są znacznie szybsze i efektywniejsze niż w wodach powierzchniowych. W glebie zachodzą procesy filtracji dzięki porowatej strukturze gruntu oraz procesy biologiczne prowadzone przez bakterie tlenowe znajdujące się w gruncie. Mikroorganizmy prowadzą biodegradację substancji organicznych do związków mineralnych, które mogą być                   z gleby wymywane lub kumulowane w niej, a następnie wykorzystywane przez rośliny.

Układ drenażowy składa się ze studzienki rozdzielczej, rur drenażowych zamontowanych w rowach i zakończonych wywiewkami wentylacyjnymi.

- PARAMETRY TECHNICZNE

Maksymalny dopływ ścieków:    zgodnie z punktem 2.0.

Czas zatrzymania ścieków w osadniku:

Długość rowów rozsączających wyznaczono w oparciu o powierzchnię poletka filtracyjnego wyznaczoną na podstawie maksymalnego obciążenia ściekami qd :

Długość pojedynczego ciągu drenarskiego: zgodnie z Rys. Nr 2

Ilość pojedynczych ciągów drenarskich: Zgodnie z Rys. nr2

Szerokość wykopu pod dren:

- WYTYCZNE MONTAŻU

Przyłącze do budynku wykonać według profilu w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu. Pion kanalizacyjny oraz wentylacja oczyszczalni, których średnice nie mogą być redukowane na całej długości, muszą być wyprowadzone ponad dach budynku (min. 0,6 m ponad górną krawędź najwyżej położonego okna).

  - Osadnik gnilny

Osadnik gnilny powinien być usytuowany w pobliżu budynku mieszkalnego i w miejscu nie narażonym na obciążenia dynamiczne (tj. droga przejazdowa). Pokrywy osadnika muszą wystawać ponad poziom terenu i być łatwo dostępne dla wozu asenizacyjnego w czasie wypompowywania osadu. Wielkość wykopu uzależniona jest od gabarytów osadnika. Osadnik nie może przylegać do ścian wykopu, należy również zabezpieczyć go przed uszkodzeniami kamieniami.

Etapy montażu osadnika:

- przed rozpoczęciem wykopu należy zdjąć humus i składować obok, celem ponownego wykorzystania go po zakończeniu robót,

- podczas wykonywania wykopu należy uwzględnić min. 10 cm odstępu na warstwę amortyzacyjną,

- po wyznaczeniu głębokości posadowienia osadnika należy wypoziomować dno wykopu 10 cm warstwą piasku i dokładnie utwardzić,

- na przygotowane podłoże ustawić osadnik, sprawdzić jego wypoziomowanie i rozpocząć napełnianie go wodą z węża w celu zrównoważenia parcia gruntu, równocześnie obsypując zbiornik piaskiem pozbawionym elementów o ostrych krawędziach. Obsypkę piaskową utwardzić wodą, w przypadku gruntów podmokłych dodatkowo wzmocnić cementem,

- podłączyć rury wlotowe i wylotowe do osadnika poprzez zamocowanie ich do uszczelek znajdujących się w otworach urządzenia,

- zasypać osadnik warstwami: piasku i humusu, przy czym maksymalna grubość nie może być większa od 60 cm,

- ustawić podwyższenie pokryw osadnika nad włazami i przykryć pokrywami,

- montaż pod drogami przejazdowymi wymaga wykonania dodatkowych umocnień w postaci płyty betonowej na dnie wykopu, muru oporowego oraz płyty betonowej nad urządzeniem.

  - Drenaż rozsączający

Etapu montażu drenażu:

- wykonać wykopy i wyprofilować ich dno zgodnie ze spadkiem określonym w projekcie,

- nasypać warstwę żwiru o granulacji 5 – 10 mm i ustawić studzienkę rozdzielczą,

- dno wykopu zasypać warstwą żwiru o miąższości 0,20 m i granulacji 20 - 40 mm,

- ułożyć rury drenażowe i zamontować kominki wentylacyjne, po czym uzupełnić żwirem do wysokości rur,

- przykryć powierzchnię geowłókniną gęstości 90-100 g/m2, chroniącą pole drenażowe przed zamuleniem,

- zasypać wykopy gruntem rodzimym oraz uporządkować teren budowy.

  - Materiał na podsypkę i obsypkę rurociągu

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający wymogi normy PN-86/B-02480. Grubość podsypki 0,20 m.

Obsypka rur musi być wykonana z materiału identycznego jak podsypka. Po zagęszczeniu grubość warstwy powinna wynosić min. 0,30 m. Wymagany stopień zagęszczenia wg normatywów. Zasypkę wykonać z gruntu rodzimego.

- ROBOTY ZIEMNE

  - Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy okresowo uzgodnić zajęcie dojazdu do posesji                        i ewentualnie go zabezpieczyć. W przypadku zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem w tym rejonie robót należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu gestorowi i uzgodnić sposób jego zabezpieczenia.

Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego oraz powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem.

Skrzyżowania projektowanego obiektu oczyszczalni ścieków z liniami energetycznymi należy wykonać ręcznie, zgodnie z normą PN-E/76-05125.

  - Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-83/8836-02 i BN-68/B-06050.

Dla wykonania kanału przewidziano wykopy liniowe o ścianach pionowych                                i umocnionych.

Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpieczać swobodna przestrzeń na prace ludzi, przy uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających.

Deskowanie powinno wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku powinno być tak wykonane, aby uniemożliwione było ich opadanie w dół.                                W odległościach nie większych niż 20 m powinny być wykonane awaryjne wyjścia z dna wykopu. Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m może odbywać się dopiero po deskowaniu ścian. Rozbieranie umocnień można wykonywać za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem . W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykop wykonywać ręcznie, zgłaszając przed przystąpieniem do robót u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami.

  - Zasady bezpiecznego wykonania robót budowlanych

Warunki bezpiecznego prowadzenia robót ziemnych:

    - wykonanie robót ziemnych należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót

określającego kolejność i metody ich wykonania,

    - przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji urządzeń   podziemnych (sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, kabli telekomunikacyjnych w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrożeń,

    - przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych, należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie) w jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami,

    - w razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody należy natychmiast przerwać prace i powiadomić o tym kierownictwo budowy,

    - podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów,

- urobek z wykopów powinien być: odkładany 1m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko,

- w klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, dróg dojazdowych i przejść,

- podczas wykonywania robót wąsko przestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu,

- każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp,

- jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 1m należy wykonać zejścia do wykopu. Odległości między zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20m,

- ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonania robót ziemnych (skarpowanie, szalunku, rozpory),

- krawędzie wykopów oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zabrania się w miejscu prowadzenia wykopów prowadzenia jednocześnie innych robót oraz przebywania osób postronnych,

- w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego,

- ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych:

- wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót,

- nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach,

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- składowanie materiałów na krawędzi wykopu,

- pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie,

- niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak,

- użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków,

- brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów,

- wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego zabezpieczenia przed osunięciem się sprzętu,

- brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewodów doprowadzających energię elektryczną, np. do pomp,

- lekceważenie zagrożeń ze strony  niewypałów.

- WYTYCZNE ROZRUCHU I EKSPLOATACJI

  - Wytyczne rozruchu

Po zamontowaniu instalacji należy sprawdzić drogę przepływu ścieków, szczelność połączeń i zaszczepić osadnik poprzez:

- dodanie dawki aktywatora biologicznego – wsypując bezpośrednio do domowych przyborów sanitarnych,

- lub wprowadzenie szczepu bakterii (osadu) z innego, dobrze pracującego osadnika. Jako aktywator zaleca się zastosowanie biopreparatu do szamb i osadników gnilnych.

  - Wytyczne eksploatacji

W pierwszym roku użytkowania należy przeprowadzić kontrolę wizualną urządzeń na drodze przepływu ścieków od wlotu do wylotu. Kontrolę co 6 miesięcy przeprowadza sam użytkownik. Kontroli podlegają następujące urządzenia:

- osadnik gnilny,

- studzienka rozdzielcza,

- kanały wentylacyjne.

Co 6 miesięcy użytkownik powinien sprawdzić poziom osadu nagromadzonego na dnie osadnika (gęstość zawiesiny w ściekach) oraz grubość warstwy tłuszczu unoszącej się na powierzchni ścieków – grubość warstwy nie powinna przekraczać 5 cm.

W przypadku stwierdzenia grubszej warstwy tłuszczu osadnik należy opróżnić. Szczególną uwagę należy zwracać na kosz z wkładem filtracyjnym, który jest wskaźnikiem zamulenia ścieków. W przypadku stwierdzenia zamulenia kosza trzeba koniecznie opróżnić osadnik niezależnie od czasu użytkowania oczyszczalni. W trakcie opróżniania osadnika należy przemyć kosz wodą z węża pod ciśnieniem bez wyjmowania go na zewnątrz.

W przypadku zatkania należy wyjąć kosz i przemyć go wodą pod ciśnieniem. W studzience należy sprawdzić otwory wlotowe i wylotowe, a w razi konieczności wybrać osad z dna i przepłukać osadnik wodą z węża.

W zalecanym czasie eksploatacji urządzeń oczyszczalni należy wezwać wóz asenizacyjny i opróżnić osadnik z nagromadzonego osadu. Osadnik powinien być opróżniany nie rzadziej niż raz w roku oraz w przypadku, gdy objętość osadu przekroczy 50%.

Celem usunięcia osadu należy:

- zdjąć pokrywy i odkryć pokrywy wewnętrzne. Przy tej czynności należy zachować szczególną uwagę ponieważ w czasie odkręcania pokrywy może nastąpić dekompresja gazów nagromadzonych nad lustrem ścieków w osadniku. Wydobywający się z osadnika gaz może odurzyć osobę obsługującą opróżnienie.

Ze względu na obecność gazów wybuchowych nie wolno przy wykonywaniu tej czynności używać ognia,

- po zdemontowaniu pokryw należy do osadnika doprowadzić wąż z bieżącą wodą,

- z chwilą rozpoczęcia wypompowywania osadu napuszczać do osadnika wodę uzupełniając do poziomu wyjściowego. Wąż  z wozu asenizacyjnego powinien być wprowadzony do włazu znajdującego się od strony wlotu, a wąż z wodą bieżącą od strony wylotu ścieków. Całą operację należy przeprowadzać powoli, w taki sposób, by nie nastąpiło zmieszanie trzech wydzielonych faz: kożucha, osadów dennych i sklarowanych ścieków. Z uwagi na właściwą pracę  osadnika po oczyszczeniu należy pozostawić część osadu w osadniku jako materiał zaszczepiający lub dodać odpowiednią dawkę aktywatora biologicznego,

- po zakończeniu wymienionych czynności należy zakręcić pokrywy wewnętrzne      i założyć pokrywy zewnętrzne.

Chcąc odprowadzać do oczyszczalni kondensat z kotła należy uprzednio poddać go neutralizacji. Ścieki odprowadzane do oczyszczalni muszą posiadać pH = 6,6-8,0, co gwarantuje właściwy przebieg ich biologicznego oczyszczania. Nie zaleca się odprowadzania do oczyszczalni popłuczyn ze stacji zmiękczających wodę, gdyż                     w procesie regeneracji złoża powstają ścieki o dużym zasoleniu, zawierające ponadnormatywne ilości chlorków, które niekorzystnie wpływają na pracę oczyszczalni.

- UWAGI KOŃCOWE

  - Autorzy P.B. zastrzegają, że wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone  w trakcie realizacji winny być z nimi uzgadniane,

  - Montaż przewodów  należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  cz. II – instalacje sanitarne                       i przemysłowe” oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Włocławek, dn. 25. 08. 2012 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, niżej podpisany projektant Krzysztof Sikorski, autor projektu:

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Państwo Monika i Wojciech Tomczak,

Warząchewka Polska 42D, dz. nr 357/6, 357/7

Warząchewka Polska, Gmina Włocławek

oświadczam, że został on sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

25.08. 2012 r.

Krzysztof Sikorski

Karta informacyjna

Dokumentacja nr 02C/2012

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Państwo Monika i Wojciech Tomczak,

Warząchewka Polska 42D, dz. nr 357/6, 357/7

Warząchewka Polska, Gmina Włocławek

Ilość osób -                                                   4

Rodzaj gruntu                                               piasek

Poziom wód gruntowych                              3m

Poziom wyjścia rury kan. z bud.                   60cm

Wielkość zbiornika                                        V=2000l

Wielkość poletka drenażowego                    3 x 15m

Przepompownia ścieków                              bez przepompowni

Uwagi dodatkowe:                        Odpowietrzenie zbiornika oczyszczalni

wyprowadzić po ścianie budynku gospodarczego